前言

项目名称：废气综合治理碳减排项目

项目地址：东营市东营区郝纯路129号

建设性质：新建危险化学品建设项目

建设单位：山东神驰化工集团有限公司

山东神驰化工集团有限公司（以下简称“神驰化工”），成立于2001年12月10日，注册资金2亿元，占地面积374117m2，法人代表姜英格，住所：东营区郝纯路129号，企业位于东营市东营区化工产业园内（山东省第四批化工园区)。公司经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

神驰化工获得山东省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》（鲁）WH安许证字[2023]050043号，有效期至2026年6月19日，许可范围：汽油59.15万吨/年、柴油78.29万吨/年、石脑油21.09万吨/年、液化石油气15.32万吨/年、硫酸3.8万吨/年、硫磺1.79万吨/年、丙烷2万吨/年、丙烯9.6万吨/年、甲基叔丁基醚5万吨/年、异辛烷18万吨/年、正丁烷1.1万吨/年、异丁烷1.9万吨/年、二氧化碳[液化的]20万吨/年、氨水（20%）0.42万吨/年。

神驰化工于2023年12月1日取得危险化学品登记证，证书编号37052300162。

神驰化工于2022年8月23日取得了二级安全生产标准化证书（危险化学品），编号：鲁AQBWHⅡ202200048，有效期至2025年8月。

涉及企业机密，不予公开。

神驰化工废气综合治理碳减排项目已通过了建设项目安全条件审查、安全设施设计审查，并且已编制了该项目的试生产方案，目前该项目已建设完成，并试生产运行正常。

为了在试生产正常运行后，正式投产前对建设项目存在的危险和有害因素进行定性、定量检查，判断系统在安全上的符合性和配套安全设施的有效性，按照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，中华人民共和国主席令[2009]第18号修正，中华人民共和国主席令[2014]第13号修正，中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，总局令第79号修改）、等法律、法规、文件的规定要求，神驰化工委托我公司对其废气综合治理碳减排项目进行安全设施竣工验收评价工作。

接受委托后，我公司成立了该项目评价组，进行资料与标准收集、类比工程调研及现场检查，依据国家有关安全生产法律、法规、标准、规范、规程，进行危险及有害因素辨识，选用安全检查表等评价方法对其安全生产条件进行全面的分析，找出该项目存在的安全隐患，有针对性的提出整改对策措施和建议，在此基础上编制完成安全设施竣工验收评价报告，并给出评价结论。

安全评价组

2024.12

目  录

1安全评价工作经过	1

1.1 评价目的、原则及范围	1

1.2 评价程序	3

1.3 安全评价前期准备情况及评价经过	3

2建设项目概述	5

2.1 建设单位概况	5

2.2 建设项目概况	7

2.3 建设项目的地理位置、周边环境、总图布置及建构筑物	11

2.4项目涉及的原辅材料、产品和品种名称、数量和储存情况	21

2.5 项目的工艺流程、主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系	23

2.6 建设项目公用工程及辅助设施	27

3危险、有害因素辨识结果	45

3.1 物质的危险、有害特性	45

3.2 项目存在的危险、有害因素及其分布范围	47

3.3 重大危险源辨识结果	48

4评价单元划分、安全评价方法选择	49

4.1 评价单元的确定	49

4.2 评价方法的选择	50

5定性、定量分析评价	51

5.1 固有危险程度的分析	51

5.2 风险程度分析结果	52

5.3 定性、定量评价结果	56

5.4 事故案例分析	58

6安全条件分析	69

6.1 建设项目外部情况	69

6.2 建设项目周边情况的影响分析	69

6.3 自然条件的影响	70

7安全生产条件分析	73

7.1 安全设施情况	73

7.2 安全管理情况分析	78

7.3 技术、工艺情况	90

7.4 建设项目装置、设施和设备	91

7.5 原料、辅料和产品情况	92

7.6 作业场所情况	92

7.7 事故及应急管理情况	92

7.8 其他方面	94

7.9 危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）竣工验收条件的落实情况	94

7.10 全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案（2021-2022年）等文件的落实情况	96

7.11 重大安全生产事故隐患分析	98

8安全对策措施及建议	101

8.1 安全设施设计专篇采纳设立安全评价报告提出的对策措施落实情况	101

8.2 本次评价隐患及整改情况	110

8.3 项目试生产过程中发现的设计缺陷、事故隐患及其整改情况	111

8.4 安全对策措施、建议	111

9评价结论和建议	116

9.1 主要危险、有害因素及其程度辨识结论	116

9.2 建设项目所在地安全条件分析	117

9.3 建设项目试生产情况	118

9.4 评价结论	118

9.5 建议	118

10评价单位与建设单位交换意见	119

附件1评价依据	120

F1.1 法律	120

F1.2行政法规	121

F1.3部门规章	121

F1.4地方政府规章	124

F1.5国家标准	127

F1.6行业标准	129

F1.7地方标准、团体标准	130

F1.8技术文件、资料	131

附件2主要危险有害因素类型分析	132

F2.1 危险、有害物质分析	132

F2.2主要设备以及工艺的危险、有害因素分析	139

F2.3环境因素分析	160

附件3安全评价方法简介	163

F3.1 安全检查表（SCL）	163

F3.2 危险度评价法	163

F3.3 事故后果模拟	164

附件4定性、定量分析过程	165

F4.1 安全检查表法	165

F4.2 危险度分析	185

F4.3 事故后果模拟	186

F4.4 个人风险值和社会风险值	188

F4.5 重大危险源辨识	195

附件5法定检测、检验汇总表	198

附件6报告附件目录	202

非常用的术语、符号和代号说明

Nm3/h：标方/小时

LD50：口服毒性半数致死量、皮肤接触毒性半数致死量

LC50：吸入毒性半数致死浓度

DCS：Distributed Control Systems，集散控制系统

EPS：消防应急电源

UPS：不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。

SIS：安全仪表系统，Safety instrumented System，简称SIS；又称为安全联锁系统（Safety interlocking System）

GDS：可燃/有毒气体报警系统

LEL：是指爆炸下限，它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度，称为爆炸下限-简称"LEL”。英文：Lower Explosive Limit。

OEL：是职业性有害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康的容许接触水平。

IDLH：指有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平，如可致命、可永久损害健康或可使人立即丧失逃生能力。

MDEA：N-甲基二乙醇胺

1安全评价工作经过

1.1 评价目的、原则及范围

1.1.1评价目的

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目安全设施验收竣工验收提供科学依据。

（2）对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

1.1.2评价基本原则

安全评价基本原则是以评价目的的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃科学的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务，在工作中必须自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性的原则。

1.1.3评价对象及范围

（1）评价对象

本次评价依据神驰化工提供的有关资料，对其废气综合治理碳减排项目进行安全设施竣工验收评价。

本次评价检查建设项目中所采取的安全设施是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法规、规定和技术标准；从整体上评价建设项目的运行状态和安全管理是否正常、安全、可靠。对试生产中的安全设施的运行和不足提出整改建议。

（2）评价范围

根据该项目的实际情况，经与建设单位共同协商，本次评价对象为神驰化工废气综合治理碳减排项目，评价范围为本项目涉及的设备设施及其界区内的配套设施，具体评价范围见下表：

表1.1-1  废气综合治理碳减排项目工程内容一览表

| 类别 | 系统单元 | 说 明 | 备注 | 是否属于评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 气柜及配套设施 | 1座7000m3干式气柜、1台凝缩油罐、1台高压燃料气缓冲罐、2台压缩机、1台分液罐、1台脱硫塔、1台胺液过滤器 | 新建 | 是 |
|  | 管线 | 本次新建管线详见表2.5-4 | 新建 | 是 |
|  | 溶剂再生 | 依托120万吨/年重油催化裂解装置溶剂再生单元的1台溶剂缓冲罐、3台溶剂循环泵 | 依托 | 否 |
| 公辅设施 | 供配电 | 5#变配电室 | 依托 | 否 |
|  | 供热 | 神驰化工与东营海欣热力供应有限公司签订有蒸汽供需合同 | 依托 | 否 |
|  | 供气 | 厂区现有空压站、供氮系统 | 依托 | 否 |
|  | 给排水 | 厂区现有的循环水系统、污水处理系统、事故水系统等 | 依托 | 否 |
|  | 消防 | 厂区内现有消防水罐、消防泵房等 | 依托 | 否 |
|  | 火炬系统 | 1座高架火炬，处理能力150t/h | 依托 | 否 |
|  | 分析化验 | 设有化验室 | 依托 | 否 |
|  | 自控系统 | 厂区中央控制室 | 依托 | 否 |
|  |  | 本项目用机柜及操作台 | 新建 | 是 |

本次评价仅对依托设施的符合性和安全可靠性进行描述判定，对其匹配性进行分析，不在本次评价范围之内。

凡涉及项目的职业卫生、环境保护等，应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围之内。涉及消防、防雷、特种设备及强制检验设施、安全附件等以相关的专业评价或鉴定结论为主。

1.2 评价程序

评价程序见下图。

图1.2-1安全设施竣工验收评价程序图

1.3 安全评价前期准备情况及评价经过

本次安全设施竣工验收评价的工作经过主要包括以下四个阶段：

第一阶段为前期准备阶段。在此阶段完成以下工作：

（1）根据项目的特点，组建评价组；

（2）评价组根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围；

（3）在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需的各种文件、资料和数据。

第二阶段为安全评价实施过程。在此阶段完成以下工作：

（1）列出辨识与分析危险、有害因素的依据，阐述辨识与分析危险、有害因素的过程；

（2）根据建设项目的工艺流程、装置特性及辅助设施中的危险、有害因素的相似特性等划分评价单元；

（3）根据所划分出来的评价单元，确定安全评价方法；

（4）利用所选择的安全评价方法，定性、定量分析建设项目中的危险、有害程度；

（5）利用所选择的安全评价方法，分析建设项目的安全条件和安全生产条件；

（6）提出安全对策措施与建议（包括对存在的问题的整改复查）；

（7）整理、归纳安全评价结论。

第三阶段为安全评价结论形成后，与建设单位交换意见，对报告中提出的安全对策措施结合企业的实际情况进行充分的讨论，在严格遵守国家法律、法规、规范、标准的基础上，进一步修订，形成明确的安全对策措施。

第四阶段为编制安全设施竣工验收评价报告。将安全评价过程总结、整理、评审，形成正式的安全评价报告，发送企业。

2建设项目概述

2.1 建设单位概况

2.1.1单位名称、类型、地址和法人代表

企业名称：山东神驰化工集团有限公司

法定代表人：姜英格

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省东营市东营区郝纯路129号

成立日期：2001年12月10日

2.1.2建设单位简介

神驰化工成立于2001年12月10日，注册资金2亿元，占地面积374117m2，法人代表姜英格，住所：山东省东营市东营区郝纯路129号，企业位于东营市东营区化工产业园内（山东省第四批化工园区）。公司经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

神驰化工现有120万吨/年重油催化裂解联合装置（包括120万吨/年重油催化裂解装置、30万吨/年气分装置、5万吨/年MTBE装置各一套）、200万吨/年重交道路沥青装置、80万吨/年柴油加氢精制装置、20万吨/年醚后C4烷基化清洁生产装置、2万吨/年硫磺回收装置、6MNm3/a酸气及30000t/a废酸综合利用装置、60万吨/年催化汽油选择性加氢装置、80万吨/年酸性水处理项目、160万吨/年渣油加氢脱硫装置及配套的40000Nm3/h甲醇制氢项目各1套及配套辅助设施（主要包括350万吨/年污水处理场1座、储运设施等）。

2.1.3安全生产管理机构和安全管理状况

涉及企业机密，不予公开。

2.2 建设项目概况

2.2.1建设项目规模

项目名称：废气综合治理碳减排项目

项目性质：新建危险化学品建设项目

建设地址：神驰化工厂区内

涉及企业机密，不予公开。

本项目不涉及危险化学品生产，不涉及危险化学品生产许可证变更。

2.2.2项目的设立情况

涉及企业机密，不予公开。

2.2.3安全设施设计专篇情况

涉及企业机密，不予公开。

2.2.4开工、完工、试生产时间

涉及企业机密，不予公开。

2.2.5设计、施工、监理单位及资质符合情况

表2.2-1  参与工程建设及验收前检维修的主要设计、监理、施工单位资质情况表

| 单位名称 | 承担工作 | 资质名称 | 级别 | 证书编号 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东匠人安全技术服务有限公司 | 安全条件评价 | 安全评价 | 陆地石油和天然气开采业，石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 | APJ－(鲁)－040 | 符合 |
| 洛阳智达石化工程有限公司 | 安全设施设计专篇 | 工程设计 | 化工石化医药行业（炼油工程、化工工程）专业甲级 | A141021700 | 符合 |
| 兴润建设集团有限公司 | 工程施工 | 建筑业企业资质证书 | 石油化工工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级 | D137056673 | 符合 |
|  |  |  | 建筑机电安装工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级 | D237063610 |  |
| 胜利油田中睿建设监理有限责任公司 | 施工监理 | 监理 | 化工石油工程监理甲级 | E137001543-4/1 | 符合 |

注：①设计单位资质符合性判定依据为《关于印发<工程设计资质标准>的通知》（建市[2007]86号）、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（安监总局89号令修订版）》（国家安全生产监督管理总局令第41号）、《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三[2013]76号）；

②施工单位资质符合性判定依据为《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第22号，中华人民共和国住房和城乡建设部令第32号修正，中华人民共和国住房和城乡建设部令第45号修正建法规[2019]6号修正）及《建筑企业资质标准》（建市[2014]159号）；

③监理单位资质符合性判定依据为《工程监理企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第158号，中华人民共和国住房和城乡建设部令第24号、32号修正，中华人民共和国住房和城乡建设部令第45号修正，建法规[2019]6号修正）。

由上表可知，该项目涉及的设计、施工、监理等单位的资质满足要求。

2.2.6安全设施调试情况

该项目试生产阶段，各工艺参数正常，设备运行良好，达到了预期设计指标。该项目自试生产以来，无伤亡事故发生。

神驰化工废气综合治理碳减排项目建设完成后，建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同出具了《工程交工证书》。施工单位兴润建设集团有限公司出具了《施工报告》，监理单位胜利油田中睿建设监理有限责任公司出具了《山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目监理报告》，结论为：“该单位工程按合同及设计图纸要求，已完成施工，工程质量符合设计及施工规范要求，达到工程施工合同对工程质量等级的约定等级，实现了监理对工程质量的控制目标，工程质量满足使用功能要求，达到合格标准，同意验收”。

神驰化工组织相关人员对该项目自控系统进行了调试，并保存有联锁测试、调试记录，测试结果：联锁测试正常。

2.2.7法定检测、检验及验收情况

涉及企业机密，不予公开。

2.3 建设项目的地理位置、周边环境、总图布置及建构筑物

2.3.1建设项目地理位置

神驰化工布置在东营市东营区化工产业园内，厂区位于东营市东营区郝纯路129号。

该项目所在厂区不位于下列地区：发震断层和抗震设防烈度为9度及以上的地区、生活饮用水源保护区、国家划定的森林、农业保护及发展规划区、自然保护区、风景名胜区和历史文物古迹保护区、山体崩塌、滑坡、泥石流、流沙、地面严重沉降或塌陷等地质灾害易发生区和重点防治区、采矿塌落、错动区的地表界限内、蓄滞洪区、坝或堤决溃后可能淹没的地区、危及到机场净空保护区的区域、具有开采价值的矿藏区或矿产资源储备区、水资源匮乏的地区、严重的自重湿陷性黄土地段、厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等工程地质条件恶劣地段、山区或丘陵地区的窝风地带，选址符合《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）的规定。

2.3.2建设项目周边环境

本项目在神驰化工厂内进行建设，厂区东侧北部有一处加油站（二级站），再往东为郝纯路（园区道路），南侧为小刘村路，路南300m范围内为空地，厂区西南角有1处机械采油井，北侧自南向北依次为10kV神驰Ⅰ线、生产路、110kV石化线，再往北由西向东依次为东营市益盛石油产品销售有限责任公司、东营市博瑞公司、东营区政兴停车场管理有限公司（危化品停车场）。厂区西北角有一条东西方向110kV石化线、10kV神驰I线穿越厂区西北角，厂区西北侧有采油井1口。

本项目周边环境情况见表。

涉及企业机密，不予公开。

建设项目与《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，经国务院令第591号，国务院令第645号修订）第十九条规定的以下八大类场所的间距见表2.3-2。

表2.3-2  建设项目与法律法规予以保护区域的安全距离

| 序号 | 八大场所、区域 | 周边情况及距离 | 规范要求距离 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所 | 该项目生产装置周围500m范围内无居住区以及商业中心、公园等人员密集场所。 | GB50160-2008（2018年版）/4.1.9规定甲类工艺装置距居民区、公共福利设施、村庄不应小于100m。 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 项目所在地周边1000m范围内无影剧院、体育场（馆）等其他公共设施。 |  | 符合 |
| 3 | 饮用水源、水厂及水源保护区 | 项目所在地1000m范围内无饮用水源、水厂及水源保护区。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口。 | 距离东侧S228（郝纯路）约800m，1000m范围内无左述其他设施。 | 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100m；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200m；（三）公路隧道上方和洞口外100m。 | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地 | 项目所在地周边500m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地。 | 《草原法》、《渔业法》、《基本农田保护条例》等规定：基本农田保护区外；不得占用基本草原；畜禽遗传资源保护区外500m；距畜禽规模化养殖场500m；渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地保护区外。 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 项目所在地1000m范围内无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。 | 《风景名胜区条例》第26条禁止在风景名胜区内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；《中华人民共和国自然保护区条例》第32条在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 项目所在地1000m范围内无军事禁区、军事管理区。 | 参照《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国军事设施保护法＞的决定》（中华人民共和国主席令［2021］第87号）第18条的要求，该项目1000m范围内无类场所、区域。 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 项目所在地1000m范围内无此类场所、区域。 | — | 符合 |

该项目与周边环境的安全防火距离符合《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，经国务院令第591号，国务院令第645号修订）第十九条的相关距离要求。

2.3.3总图布置

2.3.3.1总平面布置

厂区设有4个出入口，有效实现人流和物流分开，其中原料进厂出入口位于东侧南部，朝向郝纯路（园区道路）；人流出入口位于南侧东部，朝向小刘村路；液体产品装车出入口位于南侧西部，朝向小刘村路；北侧出入口作为一般的疏散出入口，朝向生产路。

厂区按功能分区，南侧东部为办公区，南侧西部为装卸车区，北侧为生产区，生产区与办公区由围墙隔开，并设置有二道门。

（1）办公区及装卸车区内，东侧为办公区、消防站，西侧为汽车装车设施、甲醇卸车区、液态烃装车、液态烃卸车。

（2）生产区内，二条南北向路将厂区分为东、中、西三部分。

东部从南到北依次为原料及燃料油卸车设施、6MNm3/a酸气及30000t/a废酸综合利用装置、变配电室-机柜间（废酸、酸性水、硫磺联合装置机柜间）、80万吨/年酸性水处理装置/2万吨/年硫磺回收装置/1#循环水场/2#罐组（自西向东布置）、烷基化装置变配电室及机柜间、20万吨/年烷基化装置/1#罐组（自西向东布置）、空分空压站/化水车间/污水处理厂（自西向东布置），空分空压站北侧为燃气锅炉，化水站北侧为消防泵房，1#罐组北侧为消防水及事故水罐组。

中部从南到北依次为6#泵组（东侧为油气回收装置）、6#罐组、3#罐组、区域性循环水场、重油催化裂解机柜间及4#变配电室、120万吨/年重油催化裂解联合装置。3#罐组西侧由南向北依次为5#罐组、4#罐组。

西部由南向北依次为8#罐组及8#泵组、7#罐组（东侧自南向北布置5#泵组、4#泵组）、7#泵组、80万吨/年柴油加氢装置、60万吨/年催化汽油选择性加氢装置（东侧自西向东依次为200万吨/年重交道路沥青装置、5#变配电室-西机柜间，5#变配电室-西机柜间北侧自西向东有1座区域配电室、1座室外变压器）、160万吨/年渣油加氢脱硫及配套制氢装置。160万吨/年渣油加氢脱硫及配套制氢装置西侧为事故水池，再往西为本项目新建的气柜及压缩机等。火炬设施布置于厂区西北侧。

8#罐组南侧为汽车装卸区，自西向东依次布置有罐液态烃卸车区、液态烃装车区、化工品卸车区、汽车装车台。

本项目与厂区内其他设施之间的防火间距情况见下表。

涉及企业机密，不予公开。

由上表可知，本项目与厂区内其他设施之间的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014）的相关要求。

涉及企业机密，不予公开。

2.3.3.3竖向布置

神驰化工厂区内地势平坦，竖向布置与总平面布置同时进行，坡度3‰，对自然地形进行了合理的利用，使所确定的地坪标高能够满足工艺流程和运输的要求，生产装置顺流程、充分利用位差布置。本项目竖向布置结合厂区现有地形布置，新建7000m³气柜地坪标高为8.20m。

雨水排出方式采用暗管（路边埋设雨水管），集中收集厂区雨水，并在最终排出口设置切换阀，经厂区排雨水系统排出厂外。

2.3.3.4综合管网及管架敷设

管线综合布置原则是满足工艺需要，与工厂总平面布置、竖向设计和绿化布置相结合，统一规划。管线之间、管线与建构筑物、道路等之间在平面及竖向上相互协调、紧凑合理、有利厂容。

本项目新增的架空敷设工艺输送管道主要包括工艺管线、动力及仪表电缆桥架等，含氢的放空气和燃料气管道架空敷设在非燃烧体的支架上。

2.3.3.5道路

本项目新建7000m3气柜南侧、西侧均设置消防道路，北侧设置20m×25m的消防车回转场地，消防道路宽度为6m，道路均采用水泥混凝土路面，路面内缘转弯半径为12m，所有路面净空高度均不小于5m。

2.3.3.6场地排雨水

本项目新建雨水排放系统，单元内的地面冲洗水、初期污染雨水等污水排至厂区污水场处理，后期雨水排入雨水系统，以减轻工厂污水处理的负荷。雨水经雨水监测池监测合格后排放至市政雨水管网。

2.3.4主要建构筑物

本项目主要建、构筑物情况见下表。

表2.3-5  主要建、构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 结构类型 | 火灾危险类别 | 耐火等级 | 抗震设防分类 | 安全出口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管架 | 钢结构 | 甲 | 二级 | 丙 | 2 |
| 2 | 气柜 | / | 甲 | / | 丙 |  |
| 3 | 气柜基础 | 钢筋混凝土 | 甲 | 二级 | 丙 |  |
| 4 | 压缩机基础 | 钢筋混凝土 | 甲 | 二级 | 乙 |  |
| 5 | 凝缩油罐基础 | 钢筋混凝土 | 甲 | 二级 | 丙 |  |
| 6 | 压缩机棚 | 敞开式泵棚 | 甲 | / | 丙 |  |

2.3.5 项目所在地自然环境条件

2.3.5.1气象条件

该企业所在地地处暖温带，属温带季风型大陆性气候，境内气候无明显差异，气候特征是雨热同期，气候温和，大陆性强，寒暑交替，四季分明。主要气象、气候条件数据如下：

（1）气温（℃）

累年平均气温                           13.6

累年最热月平均气温                     27.5（7月）

累年最冷月平均气温                     -2.1（1月）

累年极端最高温度                       42.1

累年极端最低温度                       -23.3

累年7月平均最高温度                   31.9

累年1月平均最低温度                   -5.5

（2）湿度

累年年平均相对湿度                     63%

累年最小相对湿度                       2%

累年最冷月（1月14时）平均相对湿度     2%

（3）气压

年平均大气压                           101.69kPa

月平均最大气压                         102.64kPa

月平均最小气压                         100.40kPa

（4）风向及风速

累年最多风向                           SE、S

累年最多风向频率                       10%

累年1月最多风向                       W

累年1月最多风向频率                   11％

累年7月最多风向                       SE、S

累年1月最多风向频率                   15％

累年最大风速风向                       NE

累年平均风速                           3.7m/s

累年夏季（6、7、8月）平均风速         3.5m/s

累年冬季（12、1、2月）平均风速        3.4m/s

累年最大风速                          21.1m/s

累年最大风速风向                      NE

累年极大风速                          29.4m/s

累年极大风速风向                      N

基本风压值                            0.5kN/㎡

（5）霜冻（mm）

最大冻土深度                         550

（6）降雨（mm）

累年平均降雨量                       612.8

累年最大年降雨量                     726.8

累年最小年降雨量                     534.1

累年月最大降雨量                     253.6

累年日最大降雨量                     137.6

累年1小时最大降雨量                 48.0

累年平均暴雨（日降雨量≥50mm）日数   3.4天

暴雨强度公式q=3888.62（1+0.78lgP）/（t+10） 0.91（l/s·ha）

（7）积雪（mm）

最大积雪厚度                   		  240

年平均有雪天数                 		  46.3天

基本雪压                      		  0.30kN/㎡

（8）蒸发量（mm）

平均年蒸发量                   		  1900.8

最大蒸发量                     		  325.1（5月）

最小蒸发量                     		  37（1月）

（9）日照

累年平均日照时数                   	2633.3h

累年平均日照百分率                 	59％

（10）雾

累年平均雾日数                	   	12.2天

累年最多雾日数                	   	16天

累年平均轻雾日数                   	108.0天

（11）雷暴、雹

累年平均雷暴日数                	   27.4天

累年最多雷暴日数                	   32天

累年平均有雹日数              	      0.8天

2.3.5.2地质、地震

（1）地质

神驰化工所在场地地形平坦，地貌属于第四纪黄河三角洲冲积平原，岩层以亚粘土和粘土为主，表层为粉质粘土，可作为建筑物的天然地基，无威胁场区安全的不良地质现象。该场地地下水属第四系潜水，现地下水静止水位埋深为0.60～1.30m左右，相应标高为3.54～4.62m，地下水位随季节性变化而变化，历年最高水位深埋为0.50m，水位变化幅度在3.00m左右。

（2）地震

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）及《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008），该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。

2.4项目涉及的原辅材料、产品和品种名称、数量和储存情况

2.4.4.1原辅材料使用及产品产生情况

本项目仅涉及放空气的储存、净化，放空气储存过程中部分气体自然冷凝沉降产生凝缩油。

涉及企业机密，不予公开。

2.4.4.2主要质量指标

（1）放空气

涉及企业机密，不予公开。

（2）脱硫后燃料气

脱硫后燃料气硫化氢含量低于20ppm。

（3）凝缩油

涉及企业机密，不予公开。

2.4.4.3主要储存设施情况

（1）储存设施

本项目储存设施设置情况见下表。

涉及企业机密，不予公开。

2.5 项目的工艺流程、主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系

2.5.1工艺流程

涉及企业机密，不予公开。

2.5.2工艺操作条件

主要操作条件如下表所示：

涉及企业机密，不予公开。

2.5.5主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

（2）主要管道

涉及企业机密，不予公开。

2.6 建设项目公用工程及辅助设施

2.6.1供配电系统

（1）用电负荷

涉及企业机密，不予公开。

本项目是加工处理易燃易爆危险介质的连续生产装置的辅助设施，要求保持高度的连续性、安全可靠性和稳定性，根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）及《石油化工仪表供电设计规范》（SH/T3082-2019）等有关规定，本项目DCS、GDS控制系统和可燃有毒气体报警系统、火灾报警系统、视频监控系统为一级负荷中特别重要负荷，工艺装置主要机泵、压缩机用电负荷为二级负荷，其他用电等为三级负荷。

（2）供电电源

涉及企业机密，不予公开。

（3）电缆敷设

电力电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆，380V电动机电缆采用三芯电力电缆，其他动力照明箱等配电设备选用五芯电缆。

电缆采用沿电缆桥架或电缆沟敷设，较少处穿管埋地敷设或直埋敷设。

（4）照明

照明控制方式：单元内照明采用时钟自动控制/照明箱控制。

照明线路：照明线路采用交联聚乙烯绝缘铜芯电缆，爆炸危险区域内照明线路采用阻燃型。

线路敷设：照明线路穿镀锌钢管保护，沿构架、平台、栏杆等明敷设，或铠装电缆直埋敷设。

2.6.2给排水系统

（1）给水系统

神驰化工与胜利油田供水公司签订供水合同，给水由胜利油田供水管网提供2路水源，其中一条用水接入主管管径DN400，给水压力0.3MPa，供水能力400m3/h；另一条用水接入主管管径DN350，给水压力0.2~0.25MPa，供水能力300m3/h。

生活给水由市政自来水管网供水，给水压力不小于0.2MPa，供水能力不小于50m3/h。

神驰化工给水系统主要包括新鲜水给水系统、循环水给水系统、消防水系统。

1）新鲜水给水系统

本项目新鲜水包括生活用水、工艺用水、设备、地面冲洗水，新鲜水接自厂内现有给水系统。本项目新鲜水最大用水量为2m³/h，神驰化工新鲜水供给现有余量为532.8m3/h，能够满足项目需求。

2）循环水给水系统

涉及企业机密，不予公开。

能够满足本项目需求。

循环水场设置加药间，加药间内使用硫酸调节PH值，次氯酸钠作为杀菌剂，添加阻垢剂和缓蚀剂。循环水池使用硫酸调节PH值；循环水池采用次氯酸钠作为杀菌剂，次氯酸钠来自厂区原有次氯酸钠储罐；循环水旁滤系统采用2台重力式钢制无阀过滤器，单台旁滤水量80m3/h。

综上所述，依托2#循环水场满足项目需求。

3）消防水系统

根据消防章节计算（详见2.6.9节）可知：本项目消防最大用水量为360m3。

（2）排水系统

1）生活污水排水系统

本项目生活污水经过公司污水管网收集，经化粪池截流后，进入公司污水处理场处理，处理后外排。

2）生产废水排水系统

本项目生产过程中产生的污水收集至污水池，统一进入厂区污水处理场处理。

3）雨水系统

单元内的初期污染雨水等污水排至厂区污水场处理，后期雨水排入雨水系统，以减轻工厂污水处理的负荷。雨水经雨水监测池监测合格后排放至市政雨水管网。

4）污水处理

神驰化工污水处理能力为350万吨/年，合计486吨/小时。处理后的污水达到一级排放标准，处理后的污水除绿化自用外，多余排入市政统一规划的管网或河流。本项目按照清污分流的原则划分排水系统，主要包括生产污水排水系统及事故污水系统。生产生活废水主要包括生活污水、含油及含盐污水，其中装置内生产污水、含油污水主要来自装置内机泵和设备排污。各排放点的生产污水由管道收集，重力流排入污水处理场。污水处理场采用“隔油+加药初沉+曝气调节+两级涡凹气浮”的预处理工艺，主要工艺流程简图如下：

进水→格栅→调节池→隔油池→气浮→曝气池→二沉池→机械过滤→出水

5）事故“清净下水”收集系统

根据《石油化工环境保护设计规范》（SH/T3024-2017），所需事故池有效容积参照下式确定：

V＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5

式中：V－事故池容积，m3；

V1－收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，取值7m3；

V2－发生事故的储罐或装置的消防水量，取值360m3；

V3－发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量；V3取0m³；

V4－发生事故时仍应进入该收集系统的工业废水量，此处取0m³；

V5－发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；V5=10q×F

q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

F—应进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

东营市暴雨强度公式q=3888.62（1+0.78lgP）/（t+10）0.91 （L/s·ha），重现期P取2，初期污染雨水量按10分钟计算，厂区面积约374117m2。则：

暴雨强度q10分钟=314.38L/s·ha

10分钟初期雨水V雨=7056.9（m³）。

一次事故水量V事故=V雨+V2=7056.9+360=7416.9（m³）。

V=（V1＋V2-V3）max+V4+V5=V1+V事故=7+7416.9=7423.9（m³）

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019），本项目需要事故池的容积为7423.9m3。

神驰化工现有1座27000m³的事故水池，一旦发生物料泄漏，及时将其通过厂区污水管网收集进入事故水池，事故水池储量可以满足要求。

厂区内清净下水的收集能力能可以满足项目清净下水收集、处置要求。

综上所述，厂区现有给排水系统可满足项目的要求。

2.6.3供热

涉及企业机密，不予公开。

神驰化工各单元蒸汽最大消耗量为238.46t/h，蒸汽最大供应量为292.35t/h，现有余量53.89t/h，能够满足本项目最大0.5t/h的用量。

2.6.4供风

（1）压缩空气

涉及企业机密，不予公开。

现有余量223.56Nm3/min，能够满足本项目0.5Nm3/min的仪表风用量。

（2）氮气

涉及企业机密，不予公开。

现有余量2849.17m3/h，能够满足本项目最大100m3/h的氮气用量.。

综上所述，供气系统满足项目需求。

2.6.5防雷、防静电接地、防爆

本项目防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地共用一个联合接地网，其接地电阻值不大于1欧姆。

接地装置由接地极、接地干线和接地支线组成。接地极采用热镀锌角钢50×50×5，L=2.5m，垂直打入地下，顶端在地面下0.7m，垂直接地极水平间距5m；地下接地干线采用-40×4热镀锌扁钢，地下支线采用-25×4热镀锌扁钢，埋深0.8m。

过马路接地线用DN100钢管保护，埋深1.0m。钢管长出路肩不少于0.5m。

依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《石油化工装置防雷设计规范（2022年版）》（GB50650-2011）的要求，本项目防雷接地设置如下：

（1）静设备区：独立安装或安装在混凝土框架顶层平面、位于其他物体的防雷保护范围之外的封闭式钢制静设备，利用设备本体作为接闪器。

（2）钢框架、管架通过立柱与接地装置相连，连接采用接地连接件，焊接在立柱上高出地面不低于450mm的地方，接地点间距不大于18m，每组框架、管架的接地点不少于2个。

（3）为防止高电位引入，架空金属管道在进出工艺装置建筑物处与接地系统相连，并设测试断接卡。

（4）储罐：钢质封密气罐（壁厚大于等于4mm时）不设避雷针（线）只作接地，接地点不少于2处且间距不大于18m。

（5）管道：①每根金属管道均与已接地的管架做等电位联结，连接采用接地连接件，多根金属管道互相连接后再与接地的管架做等电位联结；②平行敷设的金属管道净间距小于100mm，每隔30m做金属线连接，管道交叉点净距小于100mm时，交叉点用金属线跨接；③管架上敷设输送可燃性介质的金属管道，在始端、末端、分支处设置防雷电感应的接地装置，工频接地电阻不大于30Ω；④进、出装置(单元）的金属管道装置的外侧接地，与电气设备的保护接地装置和防雷电感应的接地装置相连接。

（6）建筑物屋面防雷：根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），本项目压缩机棚为第二类防雷建筑物，按照第二类防雷建筑物采取防雷措施。防雷做法为：利用其金属屋面板做为接闪器，压形彩板厚度不小于0.5mm，并且彩钢板下无可燃物，彩钢板表面的油漆厚度不宜太厚。金属板搭接长度不小于100mm，防雷引下线采用建筑物钢柱可靠贯通焊接代替，防雷引下线的水平间距不大于18米。钢柱通过断接卡与接地装置相连接，断接卡焊接在钢柱上高出地面0.5m处。

本项目2区内的电气设备防爆等级不低于ExdIICT4，设备保护级别Gb，防护等级不低于IP55，防腐等级不低于WF1。此外，本项目爆炸危险区域用电设备均为户外露天布置，保证良好的通风条件和泄压条件，有利于防爆。

2.6.6电信

本项目电信系统包括：火灾自动报警系统、扩音对讲系统、电视监视系统、可燃、有毒气体报警系统等。

（1）火灾自动报警系统

为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）及《石油化工电信设计规范》（SH/T3153-2021）的要求，设置火灾自动报警系统。

本项目在单元四周设置了防爆手动报警按钮、防爆声光报警器。火灾自动报警信号引至中央控制室火灾报警控制器，与全厂火警系统联网。

本项目利用扩音对讲系统的扬声器实现消防应急广播功能，消防应急广播信号引自中央控制室扩音对讲机柜。

（2）扩音对讲系统

本项目在单元主要道路旁设置扩音对讲系统。

扩音对讲系统具备紧急状况下，强制自动/手动切入应急广播状态的功能。

（3）电视监视系统

为了满足生产管理和企业安全的要求，为了给操作监视、消防监控、管理、安全保卫等提供有效的手段，在单元内需要随时监视的部位设置防爆一体化摄像机，视频信号送至中央控制室的电视监视控制柜。电视监视控制柜可以对摄像机进行控制，可以对视频信号进行显示、记录和回放。

（4）可燃、有毒气体报警系统

根据泄漏源的分布，在可能存在泄漏或聚集可燃性气体、有毒气体的地方，设置可燃气体和有毒气体检测报警器，并在各报警分区分别设置区域报警器，区域报警器的启动信号采用第二级报警设定值信号。可燃气体检测器采用催化燃烧式和光致电离型，毒性气体检测器采用光致电离型和电化学方式，防爆等级为ExdⅡCT4，24VDC电源，输出信号为4~20mA信号，三线制，带一体化声光警报器。本项目所有的可燃气体和有毒气体检测报警器信号均引入GDS系统。可燃气体的二级报警和GDS系统故障信号上传至消防控制系统进行图形显示和报警。并在控制室内设置独立操作站用于可燃气体及有毒气体的显示、报警。本项目新增可燃和有毒气体检测报警器的位置见附表5-6。

2.6.7采暖、通风

本项目为露天布置，不涉及采暖，依托的控制室采用空调采暖。

本项目新增设备设施均为露天布置，自然通风满足要求；依托的变配电室均采用机械通风，满足项目需求；依托的控制室设置有新风系统，新风入口处设置有可燃/有毒气体报警器。

2.6.8泄压排放

本项目建成后神驰化工事故气排放量未发生变化，本项目依托神驰化工原有火炬系统，处理能力可以满足项目需求。

2.6.9消防系统

该项目依托厂区内原有消防系统。

2.6.9.1 厂区内消防设施

（1）消防依托

1）消防站

- 神驰化工建有内部消防队，

涉及企业机密，不予公开。

- 2）气防

涉及企业机密，不予公开。

- 3）消防水

- ①消防水用量

- 神驰化工占地面积374117m2，根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）8.4.2条规定，厂区同一时间内的火灾次数按一次计。

- 根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）8.4.3条规定，辅助生产设施的消防水量可按50L/s计算，火灾延续供水时间，不宜小于2h。

本项目取消防水量为50L/s，火灾延续时间为2h，一次消防用水量为360m3。依托厂区现有消防水。

涉及企业机密，不予公开。

综上所述，本项目依托原有消防水罐、消防水泵满足本项目需求。

（2）消防水炮

为了保护高大的设备以及框架平台上的设备，在装置区周围设置消防水炮。涉及企业机密，不予公开。

（3）灭火器

按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），根据工艺装置的火灾危险等级，在工艺装置区设置移动式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。

涉及企业机密，不予公开。

2.6.9.2 可依托的救援力量

（1）消防

涉及企业机密，不予公开。

目前神驰化工、山东万通石油化工集团有限公司、山东海科化工集团有限公司及东营明源化工有限公司签订了《消防应急联动工作机制协议》（详见附件），发生火警时可以互相支援，统一调度各厂消防车辆，及时赶到火场，进行扑救工作。

（2）医疗

神驰化工与东营中医医院签订有医疗救助合作协议，该院位于东营市西城胜泰路，距离山东神驰化工集团有限公司约12公里，医院拥有“120”急救车，可在紧急情况下迅速出动，使患者得到及时救治。

2.6.10化验

涉及企业机密，不予公开。

2.6.11自动控制及仪表

2.6.11.1 概述

本项目自动化控制采用DCS系统来完成，DCS控制器、控制器电源、通讯卡、网络总线等均冗余设置。另外本项目设置独立的安全仪表系统SIS，用于实现关键联锁，安全仪表系统SIS采用故障安全型。根据泄漏源的分布，在可能存在泄漏或聚集可燃性气体、有毒气体的地方，设置可燃气体、有毒气体检测报警器，并设置GDS系统，SIS、GDS能与DCS系统进行数据通讯。

本项目新设置DCS、SIS、GDS等系统，机柜放置在重催联合控制室机柜间，操作站布置在中心控制室。

2.6.11.2 主要自动控制方案

涉及企业机密，不予公开。

（2）SIS系统主要联锁方案

涉及企业机密，不予公开。

2.6.11.3 SIL验证、HAZOP分析

（1）针对HAZOP分析建议措施采纳情况

涉及企业机密，不予公开。

（2）SIL验证

本项目安全仪表完整性等级（SIL）验证报告由奥浦诺克（山东）工程技术有限公司出具，结论为比较验算结果后，验证计算满足要求的合格回路数为13个，合格率为100%。硬件故障裕度HFT均合格，合格率100%。

2.6.11.4 仪表的防爆、防护

（1）仪表防爆

本项目电子式仪表优先选用本安型仪表，当无本安型仪表时选用隔爆型，本项目仪表的防爆等级EXia/dIICT4。

隔爆仪表主要为质量流量计、电磁流量计、分析仪、电磁阀、可燃气体和有毒气体检测器；其它现场仪表均选用本安型仪表。

当现场变送器、检测元件等仪表为本质安全型仪表时，采用隔离式安全栅。安全栅与现场变送器、DCS、SIS配套，构成本质安全系统。安全栅的电源采用集中供电方式，带故障检测功能。

（2）仪表防护

仪表外壳防护等级按如下规定：①浸入水中的液位计、流量计等测量仪表及可能有水积聚的场所如仪表井内的仪表防护等级选用IP68；②在一般室外场所无另外防护设施的仪表，电子式仪表的防护等级为IP65，就地指示仪表的防护等级为IP55；③控制室内仪表如机柜、操作台、电动型仪表、电源等，其防护等级应不低于IP54。

3危险、有害因素辨识结果

3.1 物质的危险、有害特性

3.1.1项目存在的危险有害物质分类及主要危险、有害特性

本项目生产过程中主要涉及放空气、燃料气、凝缩油、甲基二乙醇胺，公辅工程涉及的物料有空气[压缩的]、氮气[压缩的]、柴油。

放空气中主要含氢气、氮气、丙烯、硫化氢、甲烷、乙烷、乙烯等；燃料气（主要成分为甲烷、氢气、烷烃、烯烃）、凝缩油（由C4、C5、C6等轻组分油品组成，与石脑油成分类似）。

根据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号），本项目涉及的危险化学品主要包括：放空气、燃料气、凝缩油、氮气[压缩的]、柴油。

根据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号）的规定，该项目不涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（2013年版），本项目涉及的放空气、燃料气、凝缩油均不属于高毒物品，但放空气中含有的硫化氢属于高毒物品。

根据《各类监控化学品名录》（工信部令[2020]52号），甲基二乙醇胺属于“第三类：可作为生产化学武器主要原料的化学品”。

根据《部分第四类监控化学品名录（2019版）》（国家禁化武办公布），甲基二乙醇胺属于第四类监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（第445号、[2014]653号、[2016]666号、[2018]703号、国办函[2014]40号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号增补修正）的规定，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部），本项目不涉及易制爆化学品。

根据国家安监总局颁发的《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版），本项目不涉及重点监管的危险化学品，其中放空气、燃料气等组分中的硫化氢、氢气、丙烯、甲烷、乙烷、乙烯属于重点监管的危险化学品，根据《国家安全监管总局办公厅关于印发〈危险化学品目录（2015版）〉实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，应急厅函〔2022〕300号修正），“五、主要成分均为列入《目录》的危险化学品，并且主要成分质量比或体积比之和不小于70%的混合物（经鉴定不属于危险化学品确定原则的除外），可视其为危险化学品并按危险化学品进行管理”，放空气、燃料气等组分中的硫化氢、氢气、丙烯、甲烷、乙烷、乙烯体积比均小于70%，不作为危险化学品进行管理，故本项目不涉及重点监管危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）辨识，本项目不涉及特别管控危险化学品。

根据《山东省禁止危险化学品目录（第二批）》（鲁应急字[2022]61号）辨识，该项目不涉及禁止危险化学品。

根据《忌水化学品名单》（鲁应急字〔2023〕79号），本项目不涉及忌水危险化学品。

根据《中国严格限制的有毒化学品名录（2023）》（生态环境部、商务部、海关总署公告2023年第32号）辨识，该项目不涉及严格限制的有毒化学品。

根据《关于加强易爆炸重点危险化学品安全生产管理工作的通知》（鲁安监发[2010]62号），本项目不涉及易爆炸重点危险化学品。

本项目主要危险物质的主要危险、有害特性如下：

表3.1-1  本项目主要物料危险特性

| 物质名称 | 目录 序号 | 危险性类别 | 燃点/熔点℃ | 沸点℃ | 闪点℃ | 爆炸极限（%v/v） | 相对密度 （水=1） | 相对蒸汽密度（蒸汽=1） | 火灾危险性类别 | 职业危害程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 燃料气 | / | 易燃气体，类别1 | 426~537 | / | -80~-60 | 5.0~33.0 | 0.5~0.6 | 1.5~2.0 | 甲 | Ⅳ |
| - 放空气 | / | 易燃气体，类别1 | 426~537 | / | -80~-60 | 5.0~33.0 | 0.5~0.6 | 1.5~2.0 | 甲 | Ⅳ |
| - 凝缩油 | / | 易燃液体，类别2 | <-72 | 20～180 | ＜-18 | 1.1~5.9 | 0.63～0.76 | ＞2.5 | 甲B | -- |
| - 甲基二乙醇胺 | / | 可燃，碱性 | -21 | 247 | 126.7 | / | / | 4.0 | 丙B | -- |
| - 氮气[压缩的] | 172 | 加压气体 | -209.8 | -195.8 | / | / | 0.81（-196℃） | 0.97 | 戊 | -- |
| - 柴油 | 1674 | 易燃液体 | -50～5 | 190～380 | 45～90 | 3.4~7.1 | 0.79～0.85 | 3～7 | 乙A | -- |

注：物理性质、化学性质和危险性和危险类别数据来源于物质的MSDS、国家危险化学品安全公共服务互联网平台及相关的标准、参考书籍。

3.1.2重点监管危险化工工艺辨识

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）规定，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

3.2 项目存在的危险、有害因素及其分布范围

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对该项目可能存在的主要危险、有害因素进行辨识与分析。

该项目生产过程中主要的危险有害因素火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸等，还包括灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、噪声和振动等其他危险、有害因素。

主要危险有害因素分布情况见下表：

表3.2-1  主要危险有害因素分布表

| 主要危险有害因素 | 气柜区 | 界区内公用工程及辅助设施 | 项目检修过程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | √ | √ | √ |
| 中毒和窒息 | √ | √ | √ |
| 容器爆炸 | √ |  | √ |
| 灼烫 | √ | √ | √ |
| 触电 | √ | √ | √ |
| 机械伤害 | √ | √ | √ |
| 物体打击 | √ | √ | √ |
| 高处坠落 | √ | √ | √ |
| 坍塌 | √ |  | √ |
| 噪声和振动 | √ | √ | √ |

注：表中√为该种危险有害因素主要存在或较严重；未有标记或未列出的危险或有害因素，不代表该工段无此种危险或危害，只表示总体上相对其它危险或危害较轻。

3.3 重大危险源辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目不构成危险化学品重大危险源。

4评价单元划分、安全评价方法选择

4.1 评价单元的确定

4.1.1评价单元划分原则

一个作为评价对象的项目，一般是由相对独立、相互联系的若干部分组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和有害性、以及安全指标不尽相同。

评价单元就是在危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分成有限数目的、有确定范围的若干部分，分别进行评价。其目的就是简化评价工作、减少评价工作量、避免遗漏、避免重复，同时能够客观公正的反应整个系统的危险性，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性从而夸大整个系统的危险性的可能性，提高整个系统评价结果的准确性，从而降低了采取对策措施的安全投资费用。

为便于评价，按生产工艺功能、生产设备设施相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围将评价对象划分成评价单元，使各评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

4.1.2评价单元的划分

通过对神驰化工废气综合治理碳减排项目工艺过程中的危险、有害因素分析，结合本项目的特点和具体情况，本次评价按工艺流程、装置特性及辅助设施中的危险、有害因素的相似特性等划分为4个评价单元：

（1）外部安全条件和总平面布置单元；

（2）工艺设备设施单元；

（3）公用工程及辅助设施单元；

（4）安全管理单元。

4.2 评价方法的选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，在进行安全评价时，应根据安全评价对象和要实现的安全评价目标，遵循充分性、适应性、系统性、针对性、合理性选择适用的安全评价方法。

在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

表4.2-1  各评价单元采用的安全评价方法

| 序号 | 单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部安全条件和总平面布置单元 | 安全检查表 |
| 2 | 工艺设备设施单元 | 安全检查表、危险度评价法、事故后果模拟分析法 |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

5定性、定量分析评价

5.1 固有危险程度的分析

5.1.1具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）。

本项目具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所及其状况情况见下表。

表5.1-1  主要危险物品固有危险程度一览表

| 序号 | 名称 | 所在作业场所/部位 | 数量（t） | 状态 | 操作温度（℃） | 操作压力（MPa） | 主要危险有害性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空气 | 气柜 | 5.02 | 气 | 40 | 0.003 | 易燃、毒性 |
| 2 | 燃料气 | 燃料气缓冲罐 | 0.024 | 气 | ≤40 | 0.75 | 易燃、毒性 |
| 3 | 凝缩油 | 凝缩油罐 | 4.27 | 液 | 40 | 0.75 | 易燃 |
| 4 | 甲基二乙醇胺 | 脱硫塔 | 2.44 | 液 | ≤45 | 0.7 | 易燃 |
| 5 | 柴油 | 压缩机 | 9.18 | 液 | / | / | 易燃 |

注：气柜容积取7000m3，放空气、燃料气密度取0.8kg/Nm3。

5.1.2具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的质量

具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的质量：

WTNT=aWQ/QTNT

其中：	WTNT，具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的质量，kg；

a为蒸气云当量系数（统计平均值为0.04，取值0.04）；

W为蒸气云中可燃气体质量，kg；

Q为可燃气体的燃烧热，J/kg；

QTNT为TNT的爆炸热，J/kg （4230--4836kJ/kg，一般取平均4500kJ/kg）

根据本项目的特点及工艺条件，在该项目运行过程中有燃料气、放空气等泄漏有可能形成蒸汽云，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其梯恩梯当量的质量见下表。

表5.1-2  爆炸性物质质量和TNT当量一览表

| 序号 | 化学品名称 | 所在作业场所/部位 | 质量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 燃烧后放出的热量（MJ） | TNT当量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空气 | 气柜 | 0.57 | 120500 | 68685 | 0.61 |
| 2 | 燃料气 | 燃料气缓冲罐 | 0.0027 | 120500 | 325.35 | 0.003 |

注：根据2024年9月6日质计部的化验电子单据，放空气中氢气含量为54.64%，本报告在计算TNT量时假设气柜、燃料气缓冲罐中全部为氢气，密度、燃烧热取值均参照氢气。

5.1.3具有可燃性的化学品质量及燃烧后放出的热量

在本项目中具有可燃性的物质主要放空气、燃料气、凝缩油，其质量及燃烧后放出的热量详见表5.1-3。

表5.1-3  可燃性化学品的质量和燃烧后放出的热量一览表

| 序号 | 化学品名称 | 所在作业场所/部位 | 质量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 燃烧后放出的热量（MJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空气 | 气柜 | 0.57 | 120500 | 68685 |
| 2 | 燃料气 | 燃料气缓冲罐 | 0.0027 | 120500 | 325.35 |
| 3 | 凝缩油 | 凝缩油罐 | 4.27 | 44000 | 187880 |
| 4 | 柴油 | 压缩机 | 9.18 | 33000 | 302940 |

注：根据2024年9月6日质计部的化验电子单据，放空气中氢气含量为54.64%，本次计算假设气柜、燃料气缓冲罐中全部为氢气，密度、燃烧热取值均参照氢气。

5.1.4具有毒性化学品的浓度及质量

本项目涉及的物质主要有燃料气、放空气等物质，根据2024年9月3日神驰化工质计部的化验电子单据，气柜放空气中硫化氢含量为10000ppm，硫化氢属于高毒化学品，硫化氢毒害类别为II级（高度危害介质）。

5.1.5具有腐蚀性化学品的浓度及质量

本项目不涉及腐蚀性化学品使用。

5.2 风险程度分析结果

5.2.1建设项目出现具有可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

本项目涉及的物料大部分具有易燃、易爆、有毒、室息性，涉及的爆炸性物质放空气、燃料气的火灾危险性为甲类；凝缩油的火灾危险性为甲B类；柴油的火灾危险性为乙A类；涉及的放空气、燃料气具有毒性，涉及的氮[压缩的]具有窒息性。这些物料在设备、管道异常或人员操作失误时泄漏出来，易导致燃烧、爆炸、中毒、窒息等事故。

5.2.1.1造成泄漏的可能原因

1、设备问题

（1）各种设备、管道、阀门之间连接不严密；

（2）设备故障破裂；

（3）机、泵密封不严；

（4）液位计破裂；

（5）设备、管道选材不当、维修不及时等，运行过程中破裂；

（6）违章操作，导致超温、超压，或运行过程中冷却水突然中断而超温、超压，设备破裂；

（7）各种设备、管道维护保养不当，未定期检修、检验，意外破裂，泄漏。

（8）设备长期停用后未按规定检修期限进行定期检修、维护，或检修质量差；

（9）计测仪表未定期校验，造成计量不准；

（10）阀门损坏出现的内漏未及时发现或开关泄漏，又未及时更换等。

2、人为失误

（1）误操作或违反操作规程的操作；

（2）判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

（3）擅自离岗、脱岗；

（4）疲劳用工，思想不集中；

（5）发现异常现象不知如何处理。

5.2.1.2出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件

- 火灾、爆炸事故发生的条件

火灾、爆炸事故发生的条件包括存在可燃物质、点火源及助燃物质，其中爆炸事故形成的原因还包括易燃物质与助燃物质形成了爆炸环境。出现具有可燃性、爆炸性的化学品泄漏后具备造成火灾、爆炸事故的条件具体见表5.2-1、5.2-2。

表5.2-1  火灾事故发生的条件

| 可燃物质泄漏 | 存在助燃物质 | 存在点火源 |
| --- | --- | --- |
| 1、设备与管线泄漏 ①由于热力作用、材料腐蚀造成穿孔； ②焊缝开裂出现裂纹； ③外力破坏引起的泄漏事故； ④施工质量差，罐体泄漏； ⑤管材质量差； 2、阀门、法兰泄漏 ①机泵长期运转造成密封泄漏； ②法兰垫片破损或选材不当； ③安装不当。 易发部位：机泵各设备进出口阀门。 | 放空气、燃料气、凝缩油等泄漏到空气中，与氧气等助燃物质接触。 | 点火源： 1、明火源 ①点火吸烟； ②焊接或维修设备时违章动火； ③外来人员带入火种； ④其他火源； 2、火花 ①使用钢制工具作业产生撞击火花； ②电器火花，防爆电器质量不好，电缆接头不良； ③静电火花，管道跨接不良。 |

表5.2-2  爆炸事故发生的条件

| 可燃物质泄漏 | 存在助燃物质 | 存在点火源 |
| --- | --- | --- |
| 1、设备与管线泄漏 ①由于热力作用、材料腐蚀造成穿孔； ②焊缝开裂出现裂纹； ③外力破坏引起的泄漏事故； ④施工质量差，罐体泄漏； ⑤管材质量差； 2、阀门、法兰泄漏 ①机泵长期运转造成密封泄漏； ②法兰垫片破损或选材不当； ③安装不当。 易发部位：机泵各设备进出口阀门。 | 燃料气、放空气等物质泄漏到空气中，与氧气等助燃物质混合达到爆炸极限。 | 点火源： 1、明火源 ①点火吸烟； ②焊接或维修设备时违章动火； ③外来人员带入火种； ④其他火源； 2、火花 ①使用钢制工具作业产生撞击火花； ②电器火花，防爆电器质量不好，电缆接头不良； ③静电火花，管道跨接不良。 |

5.2.1.3出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

本项目涉及的放空气中含有少量硫化氢，硫化氢在空气中的浓度达到0.08%时，人吸入5～10min即致死，达到0.042%～0.06%时，人吸入30～60min即致死，达到0.036%~0.05%时，人吸入30~60min致重病。

5.2.1.4出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

气柜发生爆炸事故时爆炸的破坏作用主要是由冲击波产生，要定量分析爆炸冲击波的破坏作用，首先要确定爆炸产生的冲击波超压，与爆炸能量之间的关系，进而分析不同超压下产生的破坏作用。

爆炸中心与给定超压间的距离可以按下式计算：

x=0.3967WTNT1/3exp[3.5031-0.724ln△p+0.0398（ln△p）2]

式中：x--距离，m；

△P--超压，psi（1psi=6.9kPa)。

气体爆炸的超压与伤害半径的关系见表5.2-3。

涉及企业机密，不予公开。

5.3 定性、定量评价结果

5.3.1安全检查表评价结果

采用安全检查表法对神驰化工废气综合治理碳减排项目的4个单元中采取的措施情况进行检查、分析、评价。评价结果汇总如下：

表5.3-1  安全检查表评价结果汇总表

| 单元 | 外部安全条件和总平面布置单元 | 工艺设备设施单元 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全管理单元 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总检查项数 | 26 | 39 | 68 | 21 | 154 |
| 符合项 | 26 | 39 | 66 | 19 | 150 |
| 不符合项 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |

5.3.2危险度分析评价结果

根据危险度评价法，凝缩油罐的危险度等级为Ⅲ级，属于低度危险；燃料气缓冲罐、脱硫塔的危险度等级为Ⅱ级，属于中度危险；气柜的危险度等级为Ⅰ级，属于高度危险。本项目涉及的气柜储存单元的危险等级为I级，即“高度危险”。

5.3.3事故后果评价结果

定量分析气柜发生爆炸事故时爆炸冲击波的破坏作用，气体的超压与伤害半径的关系见表5.2-3。由预测结果可以看出，在发生爆炸事故时，在18.2582m这个范围内的设施全部破坏及人员全部死亡，33.5232m为重伤半径，在这个范围内的人可能造成死亡或重伤，145.4221m为轻伤半径，可能对人员造成轻伤，最远影响范围为731.0134m。同时采用“CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价与管理”软件对该项目进行事故后果模拟分析计算，事故后果详见表5.2-4。当燃料气脱硫塔完全破裂，发生闪火（静风，E类）时，死亡半径为12m，不涉及多米诺效应。

在生产过程中，必须加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效实施，才能保证生产的安全运行。

5.3.4个人风险值和社会风险值评价结果

个人风险值3×10-7风险等值线区域内未涉及《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）中规定的高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标中的一类防护目标。个人风险值3×10-6风险等值线区域内未涉及《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）中规定的一般防护目标中的二类防护目标。个人风险值1×10-5风险等值线区域范围内未涉及《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）中规定的一般防护目标中的三类防护目标，个人风险可以接受。本项目未产生社会风险。

根据《山东神驰化工集团有限公司安全现状评价报告》（2023年6月6日，编制单位：山东匠人安全技术服务有限公司）3.2.3.1个人风险分析结果，橙色线范围内（≥3×10-5次/年的区域）不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）规定的一般防护目标中的三类防护目标；粉红色线范围内（≥1×10-5次/年的区域）不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）规定的一般防护目标中的二类防护目标；红色线范围内（≥3×10-6次/年的区域）不存在《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）规定的高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。神驰化工社会风险可接受。

5.4 事故案例分析

5.4.1博兴县诚力供气有限公司“10·8”重大爆炸事故调查报告

1.事故经过

气柜自2012年9月28日投用后，运行基本正常。2013年9月25日后，气柜内活塞密封油液位呈下降趋势；9月30日后，气柜内10台气体检测报警仪频繁报警；10月1日后，密封油液位普遍降至200mm以下（正常控制标准为280±40mm）。对以上异常，博兴诚力二分厂化产车间操作人员多次报告，二分厂负责人一直没有采取相应措施。10月2日，博兴诚力安全部下达隐患整改通知书，要求检查气柜可燃气体报警仪报警原因等。10月5日11时，化产车间检查发现气柜内东南侧6～7个柱角处有漏点，还有1处滑板存在漏点；二分厂负责人对此也未采取相应安全措施，而是安排于当日16时恢复气柜运行，17时左右报警显示气柜内2～3个监测点满量程报警。10月6日后，气柜内一氧化碳气体检测报警仪继续报警，企业仍未采取有效措施。期间，联系了设备制造厂准备对气柜进行检修。

10月8日凌晨开始，气柜低柜位运行。8时至事故发生前，气柜内10台检测报警仪全部超量程报警，10时54分至13时密封油液位2个监控点出现零液位，13时至15时液位略有回升，15时至17时再次降至零液位。17时45分气柜当班操作人员开始对气柜周围及密封油泵房等区域进行巡检。17时56分34秒左右（校准后的北京时间），气柜突然发生爆炸。爆炸造成气柜本体彻底损毁，周边约300m范围内部分建构筑物和装置坍塌或受损，约2000m范围内建筑物门窗玻璃不同程度受损，同时引燃了气柜北侧粗苯工段的洗苯塔、脱苯塔以及回流槽泄漏的粗苯和电厂北侧地沟内的废润滑油，形成大火。

该起事故共造成10人死亡，33人受伤，其中，4人重伤，29人轻伤。在10名死亡人员中，4人为博兴诚力职工，4人为中国三冶施工队人员，2人为滨州洁美施工队人员。事故造成的直接经济损失约3200万元。

2.事故原因

（1）直接原因

气柜运行过程中，因密封油粘度降低、活塞倾斜度超出工艺要求，致使密封油大量泄漏、油位下降，密封油的静压小于气柜内煤气压力，活塞密封系统失效，造成煤气由活塞下部空间泄漏到活塞上部相对密闭空间，持续大量泄漏后，与空气混合形成爆炸性混合气体并达到爆炸极限，遇气柜顶部4套非防爆型航空障碍灯开启、或者气柜内部视频摄像头和射灯线路带电、或者因活塞倾斜致使气柜导轮运行中可能卡涩或者与导轨摩擦产生的点火源（能），发生化学爆炸。

①爆炸性混合气体的形成

气柜自投用以来，密封油一直没有更换，对其改质实验发现了粘度下降、出现重锈等不合格项。9月25日后，密封油位呈下降趋势，事故发生前2个多小时，两个检测点油位为零，对角油位差超出允许范围，活塞倾斜度超出工艺要求；致使密封油大量泄漏，密封油静压小于气柜内煤气的压力，活塞密封系统失效。9月30日后，活塞上方安装的10台一氧化碳检测探头频繁报警，10月8日8时后全部超量程报警。证明事故发生前，气柜活塞下部煤气已冲破、击穿密封油或走短路而泄漏到活塞上部相对密闭空间，经过长时间持续泄漏和事发当天大量泄漏，煤气与空气混合形成了爆炸性混合气体。

事故调查中排除了空气自冷鼓工段煤气压缩机前或冷鼓工段后至气柜入口进入煤气系统、形成爆炸性混合气体并达到爆炸极限引发爆炸的可能，也未发现气柜及其密封机构的设计、制作和安装存在固有缺陷致使煤气泄漏的证据。

②可能的点火源

气柜顶部安装了4套非防爆型航空障碍灯，根据环境光照情况自动智能开启，发生爆炸时，这4套航空障碍灯具备了处于开启状态的条件，是可能的点火源之一。气柜内部的视频摄像头和射灯未经专业设计和安装，从零线而非火线控制开关，无论开、闭，其线路均带电，也是可能的点火源之一。气柜自投运以来，导轮没有实施常规注油维护，事故发生前活塞倾斜度超工艺控制指标，导轮运行中可能卡涩或者与导轨发生摩擦，由此产生点火能的可能性不能排除。

事故调查中排除了明火、雷击和静电放电、检修人员钉鞋或作业产生的火花和人为纵火等引发爆炸的因素。

③爆炸TNT当量

事故发生时，气柜的活塞高度为11.8m，活塞下部煤气的储量为12000m3，活塞上部形成爆炸性混合气体的相对密闭空间约为44801m3，约占气柜总容积的76%。选用TNT当量爆炸模型对事故进行模拟分析和计算，得知此次爆炸产生的能量相当于约7323kgTNT当量。

（2）间接原因

博兴诚力安全生产法制观念和安全意识淡薄，安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，项目建设和生产经营中存在着严重的违法违规行为。

①违章指挥，情节恶劣。在发现气柜密封油质量下降、油位下降、一氧化碳检测报警仪频繁报警等重大隐患以及接到职工多次报告时，企业负责人不重视、也没有采取有效的安全措施。特别是事发当天，在气柜密封油出现零液位、检测报警仪满量程报警、煤气大量泄漏的情况下，企业负责人仍未采取果断措施、紧急停车、排除隐患，一直安排将气柜低柜位运行、带病运转，直至事故发生。

②设备日常维护管理问题严重。气柜建成投入运行后，企业没有按照《工业企业煤气安全规程》（GB6222）的规定，对气柜内活塞、密封设施定期进行检查、维护和保养，对导轮轮轴定期加注润滑脂等。在接到密封油改质实验报告、得知密封油质量下降后，也没有采取更换或着加注改质剂改善密封油质量等措施，致使密封油质量进一步恶化，直至煤气泄漏。

③违法违规建设和生产。企业的3#、4#焦炉工程从2010年10月开工建设、到2012年3月开始试运行，一直没有申请办理危险化学品建设项目安全条件审查、安全设施设计专篇审查和试生产方案备案手续，长时间违法违规建设和生产，直至2011年11月被博兴县安监局依法查处后，才申请补办相关手续。

气柜从设计、设备采购、施工、验收、试生产等环节都存在违反国家法律法规和标准规定的问题，主要是：爆炸危险区域内的电气设备未按设计文件规定选型，采用了非防爆电气设备；施工前未请设计单位进行工程技术交底；施工过程中没有实施工程监理；施工完成后没有依据相关标准和规范进行验收，甚至未经专业设计在气柜内部及顶部安装了部分电器仪表；试生产阶段供电电源不能满足《安全设施设计专篇》要求的双电源供电保障，试生产过程未严格执行《山东省化工装置安全试车工作规范（试行）》；气柜施工的相关档案资料欠缺等。

④对外来施工队伍管理混乱。事故发生前，企业厂区内先后有5个外来施工队伍进行施工，边生产、边施工，对施工队伍的安全管理制度不健全，对施工作业安全控制措施缺失，甚至在化产车间办公室北侧100米左右搭建临时板房，违规让施工人员生活和住宿在生产区域内，导致事故伤亡扩大。

⑤安全生产管理制度不完善不落实。企业没有按照《工业企业煤气安全规程》（GB6222）的规定，建立健全煤气柜检查、维护和保养等安全管理制度和操作规程，也没有制定密封油质量指标分析控制制度，安全生产责任制和安全规章制度不落实，企业主要负责人未取得安全资格证书。

⑥安全教育培训流于形式。企业的管理人员、操作人员对气柜出现异常情况的危害后果不了解，对紧急情况不处置或者不正确处置。许多操作人员对操作规程、工艺指标不熟悉，对工艺指标的含义不理解，对本岗位存在的危险、有害因素认识不足，以致操作过程不规范、操作记录不完整。从业人员的安全素质和安全操作技能不高，安全培训效果较差。

3.事故防范措施建议

（1）进一步落实企业安全生产主体责任。化工企业要按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》和有关法律法规的规定，明确和细化本企业的安全生产主体责任，建立健全“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，其主要负责人要对落实本单位安全生产主体责任全面负责。各级政府及其安全监管、行业主管部门要引导和督促企业牢固树立“以人为本、安全发展”理念，切实让安全生产成为企业的自觉行动，认真执行安全生产政策法规，全面加强安全生产管理;要不断强化安全监管措施，健全法规政策体系，为企业落实安全生产主体责任提供强有力的政策保障；要综合运用法律、经济和必要的行政手段，进一步推动企业落实安全生产主体责任，不断增强安全生产保障能力。

（2）进一步强化企业安全生产基础工作。化工企业要按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）和有关法规标准的规定，装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警，采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。要按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订），加强对重大危险源运行情况的监测监控，完善报警联锁和控制设施，按规定对安全设施进行检测检验、维护保养。严禁违章指挥和强令他人冒险作业，严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事，严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。要进一步强化对“三违”现象的管理措施，将“三违”问题作为安全事件或者事故进行管理，实行动态监控和预警预报，坚决杜绝“三违”行为。要按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013）的要求，建立健全对外来施工队伍的安全管理制度，将外来施工队伍纳入本单位安全管理体系，统一标准，统一要求，统一管理，严格考核。要加强对施工现场、特别是高危作业现场（边生产边施工、局部停工处理或特殊带压作业等）的安全控制，严格控制施工现场的人员数量，禁止无关人员进入施工区域，杜绝在同一时间、同一地点进行相互禁忌作业，减少立体交叉作业，控制节假日、夜间作业，严禁施工人员住宿在生产厂区。

（3）严厉打击事故谎报和非法建设、生产经营行为。各级政府及其有关部门要认真执行国家和省有关事故报告的法规规定，指导、督促企业按规定时限要求如实报告发生的事故情况，及时、准确核实企业报告和群众举报的事故情况，依法严肃处理事故迟报、漏报、谎报和瞒报行为。要切实加强对各级党员干部和企业管理人员的政治教育、法制教育，坚决杜绝谎报、瞒报等现象。要始终保持“打非治违”的高压态势，做到制度化、常态化，对非法违法生产、经营、建设等行为严厉打击，严肃处理，落实“四个一律”要求。对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，一律关闭取缔;对非法生产经营建设的有关单位和责任人，一律按规定上限予以处罚;对存在非法生产经营建设的单位，一律责令停产整顿，并严格落实监管措施;对触犯法律的有关单位和人员，一律依法严格追究法律责任。

（4）加快提高应急救援管理水平。化工企业要依据国家相关法律法规和标准要求，进一步完善本企业的应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急救援演练。要始终把人身安全和环境保护作为事故应急响应的首要任务，赋予生产现场的带班人员、班组长、生产调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人的直接决策权和指挥权，提高突发事件初期处置能力，最大程度地减少和避免人员伤亡。各级政府及其有关部门要按照有关法律法规和标准要求，根据本地区实际，及时组织制定和完善本地区危险化学品事故应急预案。要以减少事故伤亡损失、防止事故蔓延和扩大为目的，定期组织应急演练，不断提高各级政府的事故应急处置能力。

（5）切实加强对“两重点、一重大”企业的安全监管。各级安全监管部门要全面、准确地掌握本地区涉及“两重点、一重大”企业（重点监管危险化学品、危险化工工艺和重大危险源）的安全生产状况，突出抓好泄漏后呈气态的易燃、易爆和有毒危险化学品、大型危险化学品储罐区、毗邻城乡人口密集区的化工企业安全监管。要组织开展煤气生产使用企业的安全大检查，深入排查治理煤气生产装置、煤气柜和输送管道存在的安全隐患，督促企业建立健全安全管理制度，落实国家有关标准规定，加强设备日常维护保养，确保安全设施完好有效，安全管理制度、安全操作规范得到认真执行。

（6）认真履行安全生产属地监管责任。滨州市、博兴县政府及其有关部门要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话精神，全面落实地方政府属地监管责任和行业主管部门直接监管责任、安全监管部门综合监管责任。要针对本地区化工行业快速发展的实际，研究制定相应的政策措施，增加安全监管力量，加强化工企业安全监管。要提高事故预防能力，进一步创新方式方法，采取随机抽查、突击夜查、明察暗访、回头复查、交叉检查、异地执法等形式开展执法检查，继续深入开展安全生产大检查，彻底排查治理隐患。要提高事故查处和责任追究能力，对发生的事故严肃调查处理和责任追究，对发现的事故隐患且不及时整改的视为事故追究责任。

5.4.2内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司“4.24”较大生产安全事故

1.事故发生经过

2019年4月24日00时，聚氯乙烯车间氯乙烯班组丁班接班。班长王鹏飞、转化精馏DCS（自动化控制技术中的集散控制系统）主操作员王荣，转化岗DCS操作员郭芳、精馏岗DCS郭林芳（学员），精馏岗巡检工蔡立红、段慧敏、李建斌，转化岗巡检工杨鹏飞、罗东明、郭永强（学员）上岗。当班公司调度为李志强、闫磊，车间值长为郝建东，车间值班领导为副主任皮运涛。接班后，王荣、郭芳在中控室盯岗操作，在中控室查看转化及精馏数据，未见异常。从生产记录、DCS运行数据记录、监控录像及询问交、接班人员等情况综合分析，接班时生产无异常。

24日00时20分左右，杨鹏飞、罗东明、郭永强从巡检室出来，到转化现场进行巡检，未发现异常，2时10分左右，巡检结束，返回巡检室。

24日00时接班后，王荣按正常工作程序，巡回查看DCS画面，未发现异常，因当日刮大风，现场气柜可燃气体报警仪时有报警，郭芳通知现场巡检蔡立红查看气柜现场情况，蔡立红反馈现场无异常情况，郭芳进行消音处理。

24日2时34分07秒，DCS运行数据记录显示，氯乙烯气柜压力PI-3101达到峰值5.043Kpa，随后开始波动下降。氯乙烯气柜液位LRCI-3101下降至35.163%，随后下降速率加大。24日2时35分左右，王鹏飞现场对讲机喊话“现场着火了”，随即王鹏飞、杨鹏飞、罗东明、郭永强开始撤离；王荣听见喊话后，调整画面至气柜画面，发现气柜高度降至约27%，王荣对讲机呼叫王鹏飞，汇报气柜高度一直下降，随即由于爆炸造成中控室天花板脱落，电脑黑屏，主控已无法操作，DCS操作人员开始撤离。DCS运行数据记录显示，回流阀开度在约2分钟时间内一线回流阀开度由0%调整至32.499%，二线回流阀开度由73.538%调整至99.191%。

事故造成4人死亡、3人重伤、33人轻伤，直接经济损失人民币4154万元。

2.事故发生原因

（1）直接原因

根据气象分析报告，事故发生当晚，当地风力达到7级，由于事故现场无气象监测资料，受地形影响，狭管效应可能导致事故现场产生8级以上大风，由于强大的风力，以及未按照《气柜维护检修规程》（SHS01036-2004）第2.1条、第2.2.2条规定内容进行全面检修，事发前氯乙烯气柜卡顿、倾斜，开始泄漏，压缩机入口压力降低，操作人员没有及时发现气柜卡顿，仍然按照常规操作方式调大压缩机回流，进入气柜的气量加大，加之调大过快，氯乙烯冲破环形水封泄漏，向低洼处扩散，遇火源发生燃爆。

（2）间接原因

①吸取本企业、本行业事故教训不到位。未深刻吸取本企业2014年9月16日发生的烧碱分厂容器爆炸事故教训，未采取有效防范措施，未深刻吸取河北张家口中国化工集团盛华化工公司“11·28”重大爆燃同类事故教训，违反《气柜维护检修规程》（SHS01036-2004）第2.1条、第2.2.2条规定及《内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司氯乙烯气柜检修维护规程》规定，至事故发生时，氯乙烯气柜投用6年未进行全面检修。

②安全设备的安装、使用不符合相关法律法规的规定。违反了《安全生产法》第三十三条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）第十三条第（三）项的规定，重大危险源等关键部位的安全控制设备缺失，未在氯乙烯气柜设置紧急切断装置。有毒可燃气体报警习以为常，未及时处置，未分析根本原因进行彻底整改。

③安全教育培训不到位。违反《安全生产法》第二十五条第一款的规定，未对从业人员进行全面、系统的岗位操作规程、生产操作技能培训，相关岗位操作工对操作规程、应急处置措施不掌握、不熟悉，操作工处理异常情况能力差，在压缩机入口压力降低的情况下，未进行全面分析、及时发现气柜卡顿，仍按照常规操作方式进行操作，加剧了事故的发生。

④安全风险辨识防控能力不足。对氯乙烯球罐、氯乙烯气柜等关键装置和重要部位的安全风险辨识不全面，从企业安全管理人员到岗位操作工，不了解氯乙烯气柜异常工况下以及泄漏后的应急处置方案，安全风险防控能力不足。

⑤隐患排查治理不彻底。未切实贯彻落实《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》，隐患排查不彻底，未把自治区安全生产大检查、危险化学品安全专项整治的安排部署、具体要求落到企业生产过程中，致使隐患和问题长期存在，企业长期“带病运行”。

⑥应急处置不到位。未吸取安全监管部门对其执法检查、对重大危险源现场处置方案演练次数不足的违法违规行为进行处罚的教训，2018年企业氯乙烯球罐、氯乙烯气柜等重大危险源现场处置方案演练未做到每半年一次，且应急预案不完善，应急演练在一定程度上流于形式。

3.事故防范和整改措施

①加强化工过程安全管理，落实企业安全生产主体责任。督促企业切实贯彻落实原国家安全监管总局《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）精神，强化安全生产信息、安全风险、装置运行、岗位安全教育和操作技能培训、试生产安全、设备完好性、作业安全、承包商管理、变更管理、应急管理、事故和事件管理等化工全过程安全管理，全面提升化工过程安全管理水平，尤其要严格化工生产过程操作，对工艺管理制度、操作规程及执行情况进行全面检查，健全完善各类安全管理制度、装置操作规程，开展针对性培训，确保操作人员掌握生产过程中存在的安全风险和岗位技能，推进岗位员工操作标准化、规范化，严禁违章操作、随意调整工艺参数、严防超指标运行，及时有效处置异常工况。

②强化安全教育培训。严格按照《化工（危险化学品）企业主要负责人安全生产管理知识重点考核内容》、《化工（危险化学品）企业安全生产管理人员安全生产管理知识重点考核内容》，对首次申请、延期换证企业主要负责人、安全生产管理人员进行考核，提高其安全生产的履职尽责能力。强化对企业一线岗位操作工进行岗位操作规程、危险有害因素、应急处置措施等应知应会知识的培训，使其懂规程、知危害、会应急，切实夯实企业本质安全基础。

③提升危险化学品事故应急处置能力完善企业安全生产事故应急预案体系建设，增强预案的可操作性和实用性，充实应急专家队伍，配备充足的应急物资，加强应急救援队伍建设，强化政企联动，加强应急演练和现场处置演练。各级综合消防救援队伍和各类专业应急救援队伍要切实做好应急准备，进一步强化应急演练，加强危险化学品安全知识培训，遇有突发事故和紧急情况，立即采取应急处置措施，迅速科学妥善安全开展救援，严防发生次生事故，严防事故后果扩大升级。

6安全条件分析

6.1 建设项目外部情况

6.1.1建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

本项目位于神驰化工厂区内，不涉及新增用地。

神驰化工厂区位于东营市东营区郝纯路129号。厂区东侧北部厂区东侧北部由南向北依次为商品房、加油站（二级站），再往东为郝纯路（S228），南侧为小刘村路，路南300m范围内为空地，厂区西南角有1处机械采油井，北侧自南向北依次为10kV神驰Ⅰ线、生产路、110kV石化线，再往北由西向东依次为东营市益盛石油产品销售有限责任公司、东营市博瑞公司、东营区政兴停车场管理有限公司（危化品停车场）。厂区西北角有一条东西方向110kV石化线、10kV神驰I线穿越厂区西北角，厂区西北侧有采油井1口。

6.1.2建设项目与法律、行政法规规定予以保护场所、区域的距离

该项目区与《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，经国务院令第591号，国务院令第645号修订）第十九条规定的场所、区域、设施距离符合相关法律、法规、标准、规范的要求，详见报告第2.3.2节。

6.2 建设项目周边情况的影响分析

6.2.1建设项目与周边单位或者居民的相互影响

本项目周边没有不符合有关法规、标准安全距离要求的居民区、商业中心、公园，学校、医院、影剧院、体育场，水源、水厂、水源保护区，车站、民用码头、机场、公路、铁路、水路、湖泊、风景名胜区、自然保护区，基本农田、种子、畜牧、水产基地，军事禁区及管理区等场所和设施。

本项目选址符合《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）的规定，与周边环境的安全防火距离符合《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，经国务院令第591号，国务院令第645号修订）第十九条的相关距离要求。在正常生产情况下，本项目与周边单位相互间的影响可以忽略不计。当本项目发生火灾爆炸、中毒等事故时，会对周边设施造成影响，可能会存在财产损失和人员伤亡。企业采用DCS自动控制系统，对生产设施进行控制、监视、操作和管理。涉及易燃易爆物质、有毒气体场所设置可燃/有毒气体报警仪，当发生泄漏时，报警仪会在泄漏点当地和控制中心声光报警，提醒人员及时采取措施，可有效降低事故发生概率及伤害程度。

6.2.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或着使用后的影响

（1）厂外单位生产、经营活动对建设项目的影响

该项目与厂外周边建构筑物、设施的距离符合相关标准规范的要求，厂外单位生产、经营活动及安全生产事故一般不会波及到该项目区，对该项目影响较小；该项目周边活动人员未经允许进入本项目区，意外损坏或人为破坏等有造成危险物料泄露，甚至发生火灾、爆炸中毒的危险，企业在编制完善的安全管理制度的前提下，加强安全管理，编制事故应急救援预案并定期进行演练的情况下，其对本项目的风险影响程度较低。

（2）周边居民生活对建设项目的影响

本项目距离村庄较远，且神驰化工有严格的进厂制度，周边村庄的居民生活不会对本项目产生不利影响。

6.3 自然条件的影响

自然条件对项目的影响主要从项目所在地区的气候条件、地震、地质条件等几个方面进行分析。

1）气象条件

东营市（东营市东营区）气候属于东亚湿润大陆性季风气候区，受自然地理环境，太阳辐射和季风的影响，形成气候温和，四季分明，雨量集中（6月到8月占年降水的61.1％～68.6％）的基本气候特征。

（1）本项目建设场地地势平坦，竖向布置采用平坡式。场地雨水采用暗管排水方式，清污分流，并有完整、有效的雨水排水系统，雨水排除顺畅，发生内涝灾害的可能性较小。

（2）厂区年主导风向为东南风，年平均风速2.9m/s，厂区内自然通风条件良好，一般不会因自然通风问题发生事故。但泄漏的可燃、有毒气体在风力很小时易在局部积聚形成毒性环境，存在引发火灾爆炸、中毒事故的可能，本项目在可燃气体易发生泄漏的地方设置可燃气体检测报警器，在有毒气体易发生泄漏的地方设置有毒气体检测报警仪，一旦发生泄漏事故，能及时发现并采取措施。六级以上强风（如台风）有造成设备及建构筑物倾斜、倒塌，甚至造成设备、管道扭曲、破裂的危险，可导致装置物料泄漏、火灾、爆炸等事故。厂区内自然通风条件良好，建构筑物已考虑风阻，发生事故的可能性极低。

（3）夏季气候湿热，气温高，冬季寒冷干燥。生产人员在高温环境中易出现操作失误；高温易使物料挥发加剧，压引发火灾、爆炸事故，导致人员伤亡、中毒。严寒有可能导致设备、管道、阀门等破裂及人员冻伤，并引起事故发生。企业为员工配备了劳动防护用品（工作服、手套、防毒面具等），发生事故的可能性极低。

（4）雷雨天气：特别是雷雨季节，防雷设施不完备，防雷接地不健全，雷击可能导致设备管线破裂、建筑物倒塌等，进而引起火灾爆炸。该项目按照要求设计、设置防雷设施，防雷设施已经检测合格。

（5）雪灾也可能造成建构筑物坍塌，并可引发火灾、爆炸、有毒物泄漏事故，从而导致人员伤亡、财产损失，依据企业提供资料，设计、施工过程中已经充分考虑了本地区雪载荷影响，发生雪灾的可能性较小。

（6）本项目用地含盐量较高，会对地基的钢筋混凝土结构产生较大的腐蚀破坏作用，造成设备、储罐等建、构筑物基础不牢，严重的可发生倒塌事故，本项目在施工过程中对地基采取相应的防腐蚀保护措施，保证设备、设施基础的牢固。

2）地质地震条件

根据《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010），本场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组，场地类别为III类。

本项目建构筑物基础抗震设防按7度设防。查阅企业提供的设计、施工、验收资料，各建构筑物抗震设防设施均按要求设计、施工，满足要求。

山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目建设完成后，监理单位胜利油田中睿建设监理有限责任公司出具了《山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目监理报告》，结论为：“该单位工程按合同及设计图纸要求，已完成施工，工程质量符合设计及施工规范要求，达到工程施工合同对工程质量等级的约定等级，实现了监理对工程质量的控制目标，工程质量满足使用功能要求，达到合格标准，同意验收”。

本项目设计单位、施工单位、监理单位、建设单位共同出具了《工程交工证书》。

综上，在采取相关的措施后，上述自然危害不会对本项目投入使用后形成较大的安全影响，安全风险程度可以接受。

7安全生产条件分析

7.1 安全设施情况

7.1.1该项目采用（取）的安全设施情况

该项目在设计施工中采（用）取的安全设施见下表：

涉及企业机密，不予公开。

7.1.2该项目未采取（用）的安全设施情况

涉及企业机密，不予公开。

7.1.3检查、落实设计变更情况

（1）本项目建设位置与山东省建设项目备案证明一致，未发生变更。

（2）总平面布置与安全条件评价及安全设施设计专篇总平面布置一致，未发生变更。

（3）设备设施与安全条件评价及安全设施设计专篇基本一致，未发生变更。

7.2 安全管理情况分析

7.2.1安全生产责任制的建立和执行情况

企业安全生产责任制是各项安全管理制度的核心，将“安全生产、人人有责”从制度上予以确定，安全生产规章制度和操作规程是实现企业安全生产的规范，也是防止和控制设备、物料、环境等的不安全状态和人的不安全行为的必要保证，防止因企业安全管理制度（安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程等）未制定、不健全或监督检查不到位、隐患整改未落实而造成生产安全事故及应急救援不利致使事故损失的扩大。

神驰化工已经建立了从总经理到一般员工的安全生产责任制以及各部室车间安全职责，并基本按照制度执行，如下表所示：

表7.2-1  安全生产（HSE）责任制一览表

| 序号 | 安全生产责任制名称 | 序号 | 安全生产责任制名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司安全生产委员会的职责 |  | 公司总经理安全责任 |
|  | 公司安全总监安全职责 |  | 公司副总经理安全职责 |
|  | 工会安全职责 |  | 工会主席安全职责 |
| 各部室车间安全职责 |  |  |  |
|  | 综合管理办公室职能及安全职责 |  | 安全部职能及安全职责 |
|  | 技术设备部职能及安全职责 |  | 质计部职能及安全职责 |
|  | 重催车间职能及安全职责 |  | 加氢车间职能及安全职责 |
|  | 常减压车间职能及安全职责 |  | 动力车间职能及安全职责 |
|  | 储运中心职能及安全职责 |  |  |

目前各级人员安全生产责任制执行情况较好。

7.2.2安全生产管理制度的建立和执行情况

公司依据自身特点和实际情况，制定了本公司的安全生产管理制度，主要包括：

表7.2-2  安全生产管理制度汇总表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 安全生产责任制 |  | - 安全生产风险研判和承诺公告制度 |
|  | - 领导干部安全生产现场带班值班制度 |  | - 安全教育培训管理制度 |
|  | - 安全生产会议管理制度 |  | - 应急救援器材管理制度 |
|  | - 新建、改建、扩建“三同时”规定 |  | - 属地管理制度 |
|  | - 安全生产目标管理制度 |  | - 安全生产奖惩管理制度 |
|  | - 特种作业人员管理制度 |  | - 安全标准化管理制度 |
|  | - 制度评审、修订管理办法 |  | - 建设项目试生产方案备案制度 |
|  | - 安全生产费用提取和使用制度 |  | - 生产安全事故事件管理规定 |
|  | - 安全生产法律法规管理制度 |  | - 安全生产的必须和禁令 |
|  | - 应急救援管理制度 |  | - 安全检查管理制度 |
|  | - 供应商管理制度 |  | - 劳动防护用品（用具）管理制度 |
|  | - 重大危险源管理制度 |  | - 监护人管理规定 |
|  | - 非药品类易制毒化学品管理制度 |  | - 风险分级管控管理制度 |
|  | - 关键装置重点部位安全管理制度 |  | - 设备通讯管理制度 |
|  | - 安全工作许可证管理规定 |  | - 安全观察与沟通管理规定 |
|  | - 重大危险源安全包保责任制 |  | - 吊装作业安全管理规定 |
|  | - 动火作业安全管理规定 |  | - 动土作业安全管理规定 |
|  | - 断路作业安全管理规定 |  | - 高处作业安全管理规定 |
|  | - 进入受限空间作业安全管理规定 |  | - 临时用电安全管理规定 |
|  | - 安全目标责任制考核制度 |  | - 防火、防爆、防尘、防毒管理制度 |
|  | - 防火防爆安全管理制度 |  | - 危险化学品出入库登记核查制度 |
|  | - 防止急性中毒和抢救措施办法 |  | - 高温作业安全管理制度 |
|  | - 安全生产隐患排查治理和监控责任制度 |  | - 事故隐患上报奖励制度 |
|  | - 事故隐患排查治理专项资金使用制度 |  | - 事故隐患排查治理和上报制度 |
|  | - 事故隐患排查治理管理制度 |  | - 应急救援演练制度 |
|  | - 管理部门、基层班组安全活动管理制度 |  | - 固定动火区管理规定安全绩效考核制度 |
|  | - 安全绩效考核制度 |  | - 安全标准化建设自评管理制度 |
|  | - 会议和文件精神传阅管理制度 |  | - 安全生产信息管理制度 |
|  | - 风险分级管控和隐患排除治理体系评审制度 |  | - 风险分级管控和隐患排除治理体系持续更新制度 |
|  | - 上锁挂签测试管理制度 |  | - 应急救援预案管理制度 |
|  | - 外来人员及车辆管理规定 |  | - 开停车管理制度 |
|  | - 防雷接地管理办法 |  | - 安全生产“反三违”管理制度 |
|  | - 高危作业审核管理规定 |  | - 危化品企业特殊作业全程视频记录制度 |
|  | - 应急值班管理制度 |  | - 体系审核和激励制度 |
|  | - 安全设备、设施管理制度 |  | - 危害识别与风险评价管理制度 |
|  | - 未遂事件奖惩制度 |  | - 人员定位管理制度 |
|  | - 气体防护设备、设施管理制度 |  | - 视频监控、网络通讯管理制度 |
|  | - 危险化学品安全管理制度 |  | - 安全生产举报奖励实施办法 |
|  | - 终端设备管理制度 |  | - 安全生产“开工第一课”制度 |
|  | - 安全生产“面对面”制度 |  | - 安全总监管理制度 |
|  | - 安全生产“晨会”管理制度 |  |  |

神驰化工现有安全管理制度执行的相对较好，但依据《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第168号发布，山东省人民代表大会常务委员会公告第185号修订）、《山东省危险化学品安全管理办法》（山东省政府令第309号）和《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）的要求，建议企业持续不断对其进行修订、完善，保证管理制度能够切实有效并严格按照制度执行。

7.2.3安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况

（1）操作规程

神驰化工针对本项目制定有《气柜装置安全操作规程》，包括装置的简介、工艺流程简述、装置的开工、装置的停工、联锁控制说明、常见故障及处理方法、安全环保规定及注意事项七个部分。

目前企业的相关安全规程执行的较好。企业应根据工艺、设备的实际情况和《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）、《危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则》（DB37/T2401-2022）的要求，进一步修订完善操作规程，并严格执行。

（2）作业安全

企业制定有安全作业管理制度，主要包括《动火作业安全管理规定》、《吊装作业安全管理规定》、《动土作业安全管理规定》、《高处作业安全管理规定》、《临时用电安全管理规定》、《动土作业安全管理规定》、《受限空间作业安全管理规定》等，企业严格执行安全作业规定，建议企业进一步根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）、《关于加强有限空间作业安全管理的通知》（鲁安办发[2020]33号）及《关于印发〈危险化学品企业动火作业安全管理规定〉和〈危险化学品企业受限空间作业安全管理规定〉示范文本的通知》（鲁安监函字[2015]79号）的要求持续完善特殊作业许可票证及制度。

7.2.4安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

涉及企业机密，不予公开。

7.2.5主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力，培训持证情况

神驰化工主要负责人及安全管理人员已取得了危险化学品安全生产知识和管理能力考核合格证，均在有效期内。主要负责人和专职安全管理人员的取证情况具体情况见下表。

涉及企业机密，不予公开。

综上所述，安全管理机构和专职安全生产管理人员以及注册安全工程师人员的设置情况符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，主席令[2009]第18号、主席令[2014]第13号、主席令[2021]第88号修正）和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年2月2日山东省人民政府令第260号公布，根据2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订，根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订，根据根据2024年1月4日山东省人民政府令第357号第三次修订）等法律、法规的相关规定。

专职安全管理人员具有化工安全相关专业大专及以上学历，或化工相关专业中级及以上专业技术职称，或化工安全相关工种技师及以上技能等级，或化工安全类注册安全工程师资格，符合《关于印发〈2021年危险化学品安全培训网络建设工作方案〉等四个文件的通知》（应急危化二[2021]1号）的要求。

7.2.6其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况，特种作业人员持证情况

神驰化工对新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不少于20学时。

神驰化工建立了安全教育培训管理制度，对员工定期进行安全培训教育，建立从业人员安全生产教育和培训档案，并准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

本项目涉及的特种作业主要包括电工作业（低压电工、高压电工、防爆电气作业人员）、化工自动化控制仪表作业人员等，涉及的特种作业人员均取得相应的资格证书，定期复审，并在有效期内。

神驰化工定期组织全员进行法律法规和规章制定的学习考试，注重实际操作技能方面的培训，组织开展消、气防器具使用技能、逃生救护等方面的培训，有针对性的事故应急预案演练和消防灭火演习，做到有备无患。各部门、车间坚持开展日常性的安全教育活动，制定学习计划，指导规范员工安全日活动内容，有效的提高职工的安全意识。

7.2.7安全生产投入情况

涉及企业机密，不予公开。

7.2.8安全生产检查情况

神驰化工建立有安全检查管理制度，定期进行检查、考核，保证安全生产方针与目标的实现，对安全检查中发现的不安全因素，按照“五定”原则，及时督促整改或落实防护措施。但企业应按照《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三[2010]186号）、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）等的要求，根据企业的实际情况完善安全检查和隐患治理工作。

7.2.9风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系情况

神驰化工建立并发布实施了《风险分级管控管理制度》、《事故隐患排查治理管理制度》，各车间根据实际情况分别建立了风险分级管控清单、隐患排查治理清单，按照隐患排查治理清单的要求，开展隐患排查治理，建立了隐患排查治理台账。

7.2.10重大危险源的辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，本项目不构成危险化学品重大危险源。

7.2.11重点监管危险化工工艺

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）对本项目生产采用的化工工艺进行辨识，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

根据《关于印发<全省危险化学品安全生产“机械化换人、自动化减人”工作方案>的通知》（鲁应急字[2021]135号），本项目涉及气体及液体输送操作单元、反应操作单元、储存操作单元等。

涉及企业机密，不予公开。

综上所述，化工操作过程符合《关于印发<全省危险化学品安全生产“机械化换人、自动化减人”工作方案>的通知》（鲁应急字[2021]135号）要求。

7.2.12危险化学品企业安全分类整治检查情况

表7.2-5  危险化学品企业安全分类整治目录对照检查情况表

| 序号 | 分类内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 涉及的新建装置经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设。洛阳智达石化工程有限公司具备化工石化医药行业（炼油工程、化工工程）专业甲级。 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后的安全技术工艺、设备。 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 本项目不涉及“两重点一重大”。 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 本项目不涉及重点监管危险化工工艺，采用DCS控制系统。 |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 企业已取得安全生产许可证，并在有效期内。 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 本项目不涉及新开发的工艺。 |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 本项目不涉及重大危险源。 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 本项目不涉及重点监管危险化工工艺。 |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 控制室、机柜间、化验室、变配电室等未与甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 爆炸危险场所使用防爆电气，电气选型符合要求。 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不涉及光气、氯气，涉及少量硫化氢等气体管道未穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区）。 |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 本项目不涉及全压力式液化烃球形储罐。 |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 本项目不涉及充装。 |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 本项目不涉及氯乙烯气柜，本项目新建气柜设置压力、液位等联锁。 |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全管理人员持证上岗。 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 本项目不涉及危险化工工艺。 |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 神驰化工已建立全员安全生产责任制。 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 编制有安全操作规程，明确关键工艺控制指标。 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 制定有特殊作业管理制度并严格执行审批和风险交底。 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 不属于精细化工生产装置。 |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 分类储存。 |
| 18 | 涉及“两重点一重大”和爆炸危险性化学品的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且经评估具备就地整改条件、未按规定要求完成整改的。 | 涉及爆炸危险性化学品储存设施的外部安全防护距离符合国家标准要求。 |
| 三、限期改正类 |  |  |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 本项目不涉及“两重点一重大”，已开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 本项目不涉及重大危险源。 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 本项目生产、储存装置不属于精细化工生产装置。 |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 交接班室，控制室未布置在装置区内。 |
| 5 | 具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室未拆除的。 | 本项目不涉及甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室。 |
| 6 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 本项目不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺。 |
| 7 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室、机柜间门窗未直接面向火灾爆炸危险性环境装置一侧。 |
| 8 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 按照要求配备可燃有毒气体报警器并将信号引至有人值守的控制室。 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 架空电力线未穿越生产区。 |
| 10 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 厂区电源为两路，分别引自不同的供电所：范家变电站和史口变电站。 |
| 11 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 主要负责人、安全负责人及安全管理人员学历符合要求。 |
| 12 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 建立安全风险研判与承诺公告制度，每天进行公示。 |
| 13 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 提供化学品技术说明书。 |
| 14 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 建立变更管理制度。 |
| 15 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 配备应急救援物资。 |
| 16 | 危险化学品企业未按标准建立应急救援队伍，或者未建立且未与专业应急救援队伍签订救援协议。 | 成立应急救援队伍。 |
| 17 | 未建立健全、落实安全生产风险分级管控制度。 | 建立健全并落实安全生产分级管控制度。 |
| 18 | 未按规定配备化工相关专业注册安全工程师。 | 按规定配备了化工安全注册安全工程师。 |
| 19 | 未按规定开展安全生产标准化建设活动。 | 按规定开展安全生产标准化建设活动，安全标准化证书有效期至2025年8月。 |
| 20 | 未涉及“两重点一重大”和爆炸危险性化学品的危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离不足，未开展风险外溢安全评估。 | 涉及爆炸危险性化学品储存设施的外部安全防护距离符合国家标准要求。 |
| 21 | 未按照高危行业领域安全技能提升行动计划实施意见，开展在岗员工安全技能提升培训，2021年年底前重点岗位职工（包括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能晋级培训不足10%以上，2022年年底前从业人员中取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例不到30%以上。 | 员工安全技能提升培训符合要求。 |

本项目不存在《山东省危险化学品企业安全分类整治目录》中（2021-2022年）提及的“三大类”。

7.2.13从业人员劳动防护用品的配备及其维修、维护

神驰化工制定了劳动防护用品（用具）管理制度，规定安全部制定劳动防护用品的配备标准，并对劳动防护用品质量、发放及使用情况进行监督检查。

神驰化工为从业人员配备了安全帽、防静电安全鞋、工作服、耳塞、面罩等劳动防护用品。

易燃、易爆场所作业人员配备防静电工作服、防静电安全鞋、工作手套等。

劳动防护用品的配备满足《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）等标准规范要求。

7.3 技术、工艺情况

7.3.1建设项目试生产（使用）的情况

涉及企业机密，不予公开。

项目试生产阶段，各工艺参数正常，设备运行良好，达到了预期设计指标。该项目自试生产以来，无伤亡事故发生。

7.3.1危险化学品生产、储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

本项目根据设计要求设置了DCS自动控制系统和安全仪表系统（SIS），设置情况见报告2.6.11章节。

神驰化工组织相关人员对该项目自控系统进行了调试，并保存有联锁测试、调试记录，测试结果：联锁测试正常。

装置全部自动控制仪表投入使用，装置投用的工艺流程联锁运行良好，参数工况稳定，DCS工况运行良好，故障率低，出现问题能够及时处置，满足生产需求。

自试生产运行以来，该生产装置运行平稳，DCS自控系统数据准确反应灵敏，各报警仪和监控系统运行正常、数据准确，各工艺参数和物料消耗达到设计指标。目前装置试生产状况良好，产品满足质量标准，达到设计生产能力。

7.4 建设项目装置、设施和设备

7.4.1装置、设备和设施的运行情况

该项目设备选型及材质依据其工作压力、温度、介质进行合理选择。各温度、压力、液位等均按规范和工艺要求进行设置。设备以及附件均采用专业生产厂商设计制造。

该项目自试运行以来，设备、设施运行平稳，参数正常，符合工艺及设计要求。

7.4.2装置、设备和设施的检修、维护情况

神驰化工建立了《安全设备、设施管理制度》《开停车管理制度》等相关安全设施管理制度，各岗位人员定期对设备设施进行维护保养。目前装置、设备和设施状况良好。

7.4.3装置、设备和设施的法定检验、检测情况

本项目涉及压力容器、压力管道等特种设备，企业已提供压力容器、压力管道检验合格的证书和特种设备使用登记证。

本项目涉及的可燃气体报警器、有毒气体报警器，企业已提供相关检定证书。本项目涉及到的安全阀、压力表等检测报告均在有限期内，目前均处于有效状态。

7.5 原料、辅料和产品情况

本项目所涉及的物料情况详见报告2.4节。

7.6 作业场所情况

7.6.1职业危害防护设施的设置情况

本项目作业场所可能产生的职业危害因素主要有物理因素（噪声、振动、高温）、化学因素（有毒物质的浓度）等。

（1）该项目转动设备选用低噪声设备，并采取了一定的减振措施，降低噪声、振动对人员造成的危害。

（2）企业为员工劳动防护用品，可减少相应的职业危害因素对人员的伤害。

（3）在厂区设置了相应的气体检测报警器、空气呼吸器、防毒面具等物品，可减少相应的职业危害因素对人员的伤害。

7.6.2职业危害防护设施的检修、维护情况

神驰化工制定了《劳动防护用品（用具）管理制度》，定期向员工发放劳动防护用品，保证对项目职业危害防护设施进行定期维护，劳动防护用品定期进行维护、更新，确保现有职业危害防护设施的完整。

7.7 事故及应急管理情况

7.7.1可能发生的事故应急预案编制情况

涉及企业机密，不予公开。

神驰化工成立了应急指挥中心，明确各级人员的职责及分工，提供了组织保障措施，制定了事故发生后的处置方案。

7.7.2事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

神驰化工成立生产安全事故应急救援指挥部，由公司总经理担任总指挥，指挥部下设通讯联络组、警戒疏散组、抢险救援组、现场检测组、善后处理组、物资供应组，应急指挥部设置在安全部，现场指挥部设置在事发单位主控室。

神驰化工制定了重催气柜密封失效泄漏事故应急演练处置方案，明确了组长、副组长、成员的应急工作职责。

7.7.3事故应急救援预案的演练情况

神驰化工制定有《山东神驰化工集团有限公司2024年度公司级应急演练计划》，每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。神驰化工按照计划进行演练，并对演练过程进行了详细记录。根据对演练记录的核查可知，演练的内容达到预期效果。

涉及企业机密，不予公开。

7.7.4事故应急救援器材、设备的配备情况

神驰化工根据可能发生的事故，配备了必须的应急救援器材，包括灭火器材、现场检测仪器、个体防护用具等，并明确了这些物资的数量、分布位置、保管方式等。厂区范围内的应急物资实行共享，事故紧急状态下统一调配和使用。

7.7.5事故调查处理与吸取教训的工作情况

神驰化工建立有相关的事故管理制度，并定期组织相关人员对国内外同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高公司人员技术及应急能力。

7.8 其他方面

7.8.1与已有生产、储存装置、设施和辅助工程的衔接情况

该项目试生产前已完成与原有生产装置和储存设施的衔接，经试生产运行正常。

该项目所涉及的供电、供水、供风、消防等其他辅助工程设施均依托公司原有设施，本项目竣工后已完成与公用工程的衔接，经调试后试生产情况正常。

7.8.2与周边社区、生活区的衔接情况

项目与周边村庄、企业、道路等的安全距离满足相关标准要求，除此之外，不涉及与周边企业的衔接问题。

7.9 危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）竣工验收条件的落实情况

依据《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）10.3竣工验收要求中的竣工验收条件对项目进行逐条落实。

表7.9-1  危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）竣工验收条件落实表

| 序号 | 竣工验收要求 | 本项目情况 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试生产各项控制指标达到要求，安全设施有效运行，并已编制试生产总结报告；说明试生产期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况； | 试生产各项控制指标达到要求，安全设施有效运行，神驰化工已编制试生产总结报告；项目试生产过程中未发生安全生产事故。 | 是 |
| 2 | 消防设施取得消防验收意见书； | 取得了《特殊建设工程消防验收意见书》。 | 是 |
| 3 | 安全设施设计专篇、投资概算中确定的安全设施已按设计建成投用； | 已按设计建成投用。 | 是 |
| 4 | 防雷装置已完成竣工验收，取得防雷防静电检测意见书； | 本项目气柜设施进行了雷电防护装置验收检测，检测结论为合格，取得了雷电防护装置验收意见书。 | 是 |
| 5 | 防爆电气的选型、安装应符合有关标准要求，并应经有资质的检测机构检测合格，取得防爆合格证； | 防爆电气的选型、安装符合有关标准要求。 | 是 |
| 6 | 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内专用机动车辆等特种设备按照相关安全技术规范要求办理使用登记，安全附件如安全阀、压力表等经有资质的部门检测检验合格； | 压力容器、压力管道已办理使用登记证；安全阀、压力表等经有资质的部门检测检验合格。 | 是 |
| 7 | 组织机构已健全，设置了安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员； | 神驰化工组织机构健全，设置了安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。 | 是 |
| 8 | 各项生产管理制度、责任制、操作规程已建立清单并颁布实施； | 各项生产管理制度、责任制、操作规程已建立清单并颁布实施。 | 是 |
| 9 | 特种作业人员、特种设备操作人员、注册安全工程师已持证上岗，主管生产、设备、工艺、安全等方面负责人的专业、学历及经验方面符合性证明材料，从业人员安全教育、培训合格的证明材料； | 注册安全工程师、特种设备操作人员均持证上岗，主要负责人、分管安全负责人等均取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 | 是 |
| 10 | 为从业者提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴使用； | 神驰化工制定了劳动防护用品（用具）管理制度，为从业者提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴使用。 | 是 |
| 11 | 为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料，属于国家规定的高危行业、领域的项目企业投保安全生产责任保险的证明材料； | 神驰化工为从业人员缴纳工伤保险费、投保安全生产责任保险。 | 是 |
| 12 | 已编制完成建设项目安全设施施工、监理情况报告；提供建设项目施工、监理单位资质证书； | 已编制完成建设项目安全设施施工、监理报告，并提供建设项目施工、监理单位资质证书。 | 是 |
| 13 | 已编制安全验收评价报告； | 本报告为废气综合治理碳减排项目安全设施竣工验收评价报告。 | 是 |
| 14 | 完成重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统，提交危险化学品重大危险源备案证明文件； | 本项目不涉及重大危险源。 | / |
| 15 | 完成化学品登记和应急预案备案。 | 驰化工取得了危险化学品登记证、应急预案备案登记表，并且针对本项目情况，制定了重催气柜密封失效泄漏现场处置方案，计划12月份对应急预案组织评审。 | 是 |

综上所述，本项目满足《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》（应急〔2022〕52号）中的竣工验收条件。

- 7.10 全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案（2021-2022年）等文件的落实情况

依据《全省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案（2021-2022年）》（鲁应急字[2021]107号）中主要任务进行逐条落实。

涉及企业机密，不予公开。

本项目新建装置具有爆炸风险，无新增定员，无需现场实施的人工操作岗位和位置，实现无人化操作，符合《山东省化工和危险化学品企业高危场所人员聚集安全风险管控措施清单（试行）》（鲁安办函〔2024〕19号）、《关于加快推进具有爆炸风险的化工装置及设施实现无人化操作的通知》（鲁应急函〔2023〕70号）的要求。

7.11 重大安全生产事故隐患分析

依据《关于印发重点行业领域重大安全风险隐患清单的通知》（鲁安发[2022]11号）附件1《危险化学品生产经营单位重大安全风险隐患清单》的要求对该企业的重大安全风险隐患进行逐条检查判定。

涉及企业机密，不予公开。

经分析，该项目不存在《关于印发重点行业领域重大安全风险隐患清单的通知》（鲁安发[2022]11号）附件1《危险化学品生产经营单位重大安全风险隐患清单》中规定的重大安全风险隐患。

8安全对策措施及建议

8.1 安全设施设计专篇采纳设立安全评价报告提出的对策措施落实情况

涉及企业机密，不予公开。

8.2 本次评价隐患及整改情况

山东实华安全技术有限公司评价组对山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目实际情况及安全管理状况的现场检查和现场复查，对照有关法律、法规、标准、规范、规定，结合同类企业的经验教训，认为该项目在试生产过程中存在以下问题和隐患，需要采取措施，进行整改，确保符合安全要求。

企业对试生产中发现的设计缺陷和事故隐患依据国家相关规范、规定要求进行了完善和整改，整改情况如下：

涉及企业机密，不予公开。

经复查后，4项已全部整改完毕。

8.3 项目试生产过程中发现的设计缺陷、事故隐患及其整改情况

根据山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目机器单机试车记录，结论如下：设备运行情况良好，符合设计及规范要求。

神驰化工组织相关人员对该项目自控系统进行了调试，并保存有联锁测试、调试记录，测试结果：联锁测试正常。

神驰化工于2024年8月出具了《山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目试生产总结》，在试生产阶段，神驰化工有限公司废气综合治理碳减排项目生产装置及配套设施，各方面运行状况良好，发现异常情况得到及时解决，并加强改进，未发生安全生产事故。

8.4 安全对策措施、建议

8.4.1安全设施的更新与改进

（1）企业应对消防系统、防雷防静电系统进行定期检查、检测，针对不合格项及时整改，对防毒面具、洗眼器、空气呼吸器等应急器材进行定期维护、保养。

（2）企业的各种安全设施应有专人负责管理，不得随意拆除、挪用或弃置不用，按规定检查、检测和保养、维护。

（3）企业应对设备安全附件、检漏报警装置、电工器具等进行定期检测、保养，防护用品定期检查、维护；按照国家有关标准规范的要求．对安全设施定期更新与改进，确保安全设施齐全、有效。特种设备及其安全附件应经有资质的机构定期检测、检定。

（4）涉硫化氢生产外操岗位、管理岗位按照最高在岗人数100%配备便携式硫化氢检测报警仪，正压式空气呼吸器和全密封防化服数量应保证巡检、施工和应急情况使用，正压式空气呼吸器宜另配20%备用气瓶。

硫化氢报警仪报警处置时，应由两人或两人以上作业人员佩戴正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪方可进入作业现场检查确认和处理。确认硫化氢泄漏时，应启动相应的应急预案。

含硫化氢介质的盲板抽堵、阀门及垫片更换、一次表拆检等作业环节，应佩戴正压式空气呼吸器、便携式检测报警仪等检测与防护器材。作业现场应备用不少于1套正压式空气呼吸器。进入下水道、窨井、污水池（井）或进入涉硫化氢区域的塔釜、污水（油）罐等的受限空间作业，应执行GB30871要求，制定作业方案并进行技术交底，存在硫化氢中毒风险的应配备个体防护器材、安全绳、通风设备和硫化氢捕消设备等。

对含硫化氢介质的设备、设施进行检维修时，应充分做好吹扫、置换、清洗、钝化和低点排液，且降至常温方可打开，防止发生硫化亚铁自燃。

（5）根据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（国家市场监督管理总局公告2020年第42号）、《山东省市场监督管理局关于安全防护计量器具计量监督管理工作的指导意见》（鲁市监计量规字〔2021〕12号）要求，对安全防护计量器具定期进行检定。

（6）平台、防护栏杆、爬梯等设备的安全防护设施应处于完好状态，正确安放，不得随意移动。如确因工作需要而移动、变更，必须采取临时安全措施，待工作完毕后及时复原。

（7）保持安全色、安全警示标识、设备位号、物料名称、物料流向、设备标牌等标识牌清晰可见。

（8）及时更新或改进项目的安全设施，使其保持与相应法律法规、标准规范的符合性。

8.4.2安全条件和安全生产条件的完善与维护

（1）企业应认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化安全生产基层基础建设，开展安全标准化工作，不断提高自动化水平，实现安全管理科学化。

（2）企业必须强化安全意识，加强安全监管，严格执行有关安全法律、法规、标准、规范。认真落实安全生产责任制，严格执行各项安全生产管理制度、安全规程。

（3）加强安全生产检查，及时整改事故隐患，检查出的隐患和问题，定时间、定人员、定措施，限期整改。

（4）企业应按照《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）的要求为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（5）企业制定了安全管理制度、安全操作规程，建议企业按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）、《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三[2010]186号）的要求，根据生产实际情况对其补充，并不断修订、完善。修订完善后，要及时组织相关管理人员、作业人员培训学习，确保有效贯彻执行。

（6）企业编制的危险化学品生产安全事故应急预案已增加本项目内容，应定期组织培训和演练，并及时进行评审修订，应急救援预案应当报当地应急管理部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

8.4.3主要装置、设备（设施）的维护与保养

（1）企业应加强对设备、设施的日常维护和保养，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，建立健全设备安全管理台帐，由专人负责。

（2）企业应严格执行安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。进行检维修前，应对检维修作业进行风险分析，采取有效措施控制风险。

（3）落实检修前设备、装置的安全处理措施。对检修的设备、装置进行退料、清洗、置换、隔绝、通风、断电等措施，检测设备处理情况，确保符合检修要求，方可进行移交。

（4）针对停用的柴油站，做好停用措施，加设盲板，张贴停用标识，在以后具备条件的基础上进行拆除。

8.4.4安全生产投入

企业生产经营过程中应根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）的规定，保证安全资金的有效投入，编制安全技术措施计划，并对其实施管理，进行安全生产方面的技术改造、增添安全设施和防护设备以及个体防护用品等。

8.4.5其他方面

（1）建议应急照明的持续时间应满足《应急照明》（GB/T42824-2023）5.5条款的要求，不得少于180min。

（2）经常进行安全分析，对发生过的事故及未遂事故、故障、异常工艺条件和操作失误等应作详细记录和原因分析，并落实改进措施，防止类似事故发生。

（3）应教育职工掌握防火、防爆、防毒、防烫等的一般安全技术知识及消防、防护器材的性能和使用方法，并掌握人身急救的方法。

（4）设备存在重大缺陷和严重事故隐患时，应禁止使用。运转设备的检修和清理工作，必须在停机采取可靠安全措施后进行。

（5）若厂区内设备、物料、工艺等进行变更时，企业应按照已制定的变更制度，做好变更手续；若涉及重大变更，应按照规范要求，做好“三同时”手续。

（6）项目运行过程中，违章指挥、违章操作、违反劳动纪律而引发事故占有较大的比例，因此，在项目正常运行、开停车、检修过程中应切实落实有关的安全措施，严格遵守操作规程、检修规程和有关的作业规程，以防事故发生。

（7）按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）以及《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正）的要求完善事故应急救援预案，配备应急救援人员、必要的应急救援器材和设备，并定期进行演练，提高职工的安全意识和救援能力。

（8）企业应根据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3010-2017）、《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）》的要求，按照企业实际情况积极推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，建立安全生产风险分级管控制度，定期进行风险排查，对排查出的风险点划分风险等级，并采取管控措施；应建立健全事故隐患排查治理制度，对一般事故隐患应立即采取措施予以消除；对重大事故隐患应采取有效的安全防范和监控措施，制定和落实治理方案并予以消除。

9评价结论和建议

本次评价依据国家有关法律、法规、标准、规范，对山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目的危险、有害因素进行了辨识，并采用了安全检查表危险度评价法、等评价方法，进行了全面的定性定量分析评价，得出如下结论：

9.1 主要危险、有害因素及其程度辨识结论

（1）主要危险、有害物质

本项目主要涉及放空气、燃料气、凝缩油、甲基二乙醇胺、空气[压缩的]、氮气[压缩的]、柴油。放空气中主要含氢气、氮气、丙烯、硫化氢、甲烷、乙烷、乙烯等；燃料气（主要成分为甲烷、氢气、烷烃、烯烃）、凝缩油（由C4、C5、C6等轻组分油品组成，与石脑油成分类似）。

根据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号），本项目涉及的危险化学品主要包括：放空气、燃料气、凝缩油、氮气[压缩的]、柴油，本项目不涉及剧毒化学品。

（2）主要危险、有害因素

本项目生产过程中主要的危险有害因素火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸等，还包括灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、噪声和振动等其他危险、有害因素。

（3）重大危险源辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目未构成危险化学品重大危险源。

（4）个人风险值和社会风险值计算结果

个人风险值3×10-7风险等值线区域内未涉及《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）中规定的高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标中的一类防护目标。个人风险值3×10-6风险等值线区域内未涉及《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）中规定的一般防护目标中的二类防护目标。个人风险值1×10-5风险等值线区域范围内未涉及《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）中规定的一般防护目标中的三类防护目标，个人风险可以接受。本项目未产生社会风险。

（5）安全检查表结果

安全检查表共设有154项检查项，其中不合格项4项，企业针对不符合项进行了整改。

（6）危险度评价结果

根据危险度评价法，凝缩油罐的危险度等级为Ⅲ级，属于低度危险；燃料气缓冲罐、脱硫塔的危险度等级为Ⅱ级，属于中度危险；气柜的危险度等级为Ⅰ级，属于高度危险。本项目涉及的气柜储存单元的危险等级为I级，即“高度危险”。

（7）事故后果评价结果

定量分析气柜发生爆炸事故时爆炸冲击波的破坏作用，气体的超压与伤害半径的关系见表5.2-3。由预测结果可以看出，在发生爆炸事故时，在18.2582m这个范围内的设施全部破坏及人员全部死亡，33.5232m为重伤半径，在这个范围内的人可能造成死亡或重伤，145.4221m为轻伤半径，可能对人员造成轻伤，最远影响范围为731.0134m；同时采用“CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价与管理”软件对该项目进行事故后果模拟分析计算，事故后果详见表5.2-4。当燃料气脱硫塔完全破裂，发生闪火（静风，E类）时，死亡半径为12m，不涉及多米诺效应。

在生产过程中，必须加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效实施，才能保证生产的安全运行。

9.2 建设项目所在地安全条件分析

山东神驰化工集团有限公司废气综合治理碳减排项目位于神驰化工厂

10评价单位与建设单位交换意见

表10-1  评价单位与建设单位交换意见表

| 序号 | 交换意见的项目 |  | 建设单位意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价对象和范围 | 是否符合合同的约定 | □是 □否 |  |
|  | 建设项目的资料 | 是否真实可靠 | □是 □否 |  |
|  | 建设项目的描述 | 是否符合企业的实际 | □是 □否 |  |
|  | 危险有害因素的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
|  | 危险有害程度的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
|  | 建设项目安全条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | □是 □否 |  |
|  | 建设项目安全生产条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | □是 □否 |  |
|  | 安全可靠性分析 | 是否符合建设项目的实际和客观公正 | □是 □否 |  |
|  | 安全对策措施建议 | 是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性 | □是 □否 |  |
|  | 评价结论 | 是否客观、公正、真实，是否符合 企业的实际 | □是 □否 |  |
|  | 安全评价过程 | 是否公正、客观和独立。 | □是 □否 |  |
| 评价机构与建设单位不一致的意见及理由说明 |  |  |  |  |
| 企业确认： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件1评价依据

F1.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，主席令[2009]第18号、主席令[2014]第13号、主席令[2021]第88号修正）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2001]第60号发布，主席令[2011]第52号第一次修正、主席令[2016]第48号第二次修正、主席令[2017]第81号第三次修正、主席令[2018]第24号第四次修正）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，主席令[2019]29号修订，[2021]81号修订）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第4号）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号修订版）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号，中华人民共和国主席令第25号修订）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第74号公布，第23号修正，第29号修正）

F1.2行政法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，第591号、第645号修订）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令[2002]352号发布，国发[2023]20号调整、国务院令[2024]797号修正）

- 《易制毒化学品管理条例》（第445号、[2014]653号、[2016]666号、[2018]703号、国办函[2014]40号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号增补修正）

- 《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》（国务院令第549号）

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号）

- 《公路安全保护条例》（国务院令第593号）

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，国务院令588号修改）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

- 《电力设施保护条例》（国务院令第239号，国务院令588号修改）

F1.3部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，总局令63号修正，总局令第80号修正）

- 《注册安全工程师管理规定》（国家安监总局令第11号，总局令第63号修正，应急部公告[2019]11号修正）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号发布，国家安监总局令第63号、国家安监总局令第80号、应急部公告[2018]12号修正）

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，总局令第77号修改）

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，总局令第79号修改）

- 《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令第53号）

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局令第41号，总局令第79及89号修正）

- 《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定》（国家安监总局令77号）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安监总局令第79号）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安监总局令第80号）

- 《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（国家安监总局令第89号）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正）

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

- 《危险化学品目录（2015版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号）

- 《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版）

- 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）

- 《易制爆危险化学品目录》（2017年版）

- 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告2020年第3号）

- 《卫生部关于印发<高毒物品目录>的通知》（卫法监发[2003]142号）

- 《中国严格限制的有毒化学品名录》（环境部公告[2023]32号）

- 《关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函[2021]58号）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三[2010]186号）

- 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三[2014]68号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发〈危险化学品目录（2015版）〉实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号，应急厅函〔2022〕300号修正）

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三[2014]116号）

- 《关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）

- 《质检总局关于修订〈特种设备目录〉的公告》（2014年第114号）

- 《质检总局关于实施新修订的〈特种设备目录〉若干问题的意见》（国检特[2014]679号）

- 《国家安全监管总局关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则（试行）>的通知》（安监总危化[2007]255号）

- 《关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三[2017]121号）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2015]124号）

- 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急[2018]74号）

- 《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅[2020]38号）

- 《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）〉的通知》（应急厅[2024]86号）

- 《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则〉的通知》（应急〔2023〕123号）

- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急[2019]78号）

- 《关于印发〈2021年危险化学品安全培训网络建设工作方案〉等四个文件的通知》（应急危化二[2021]1号）

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（厅字[2020]3号）

F1.4地方政府规章

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（1998年11月21日山东省第九届人大常委会第5次会议通过；2004年7月30日山东省第十届人大常委会第9次会议《关于修改〈山东省水路交通管理条例〉等十二件地方性法规的决定》修正；2011年1月14日山东省第十一届人大常委会第21次会议修订；山东省人民代表大会常务委员会公告[2015]第100号修改）

- 《山东省危险化学品安全管理办法》（山东省人民政府令第309号）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年2月2日山东省人民政府令第260号公布，根据2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订，根据2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订，根据根据2024年1月4日山东省人民政府令第357号第三次修订）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第236号发布，山东省人民政府令第342号、第349号修正）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）

- 《山东省人民政府办公厅关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见>（鲁政办发[2008]68号）

- 《山东省危险化学品企业安全治理规定》（鲁政办字[2015]259号）

- 《关于加强有限空间作业安全管理的通知》（鲁安办发[2020]33号）

- 《山东省人民政府办公厅转发省安监局〈关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见〉的通知》（鲁政办字[2017]194号）

- 《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）>的通知》（鲁政办字〔2023〕116号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于印发<山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）>的通知》（鲁安发[2024]4号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发[2022]6号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）

- 《关于推进化工企业自动化控制及安全联锁技术改造工作的意见》（鲁安监发[2008]149号）

- 《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发[2015]53号）

- 《关于高危行业主要负责人和安全生产管理人员安全培训证书管理工作的通知》（鲁安监发[2015]94号）

- 《关于印发<山东省禁止危险化学品目录（第二批）>的通知》（鲁应急字[2022]61号）

- 《山东省应急管理厅关于印发〈山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单〉的通知》（鲁应急字[2022]124号）

- 《山东省关于进一步加强危险化学品安全生产管理工作的若干意见》（鲁应急发[2019]66号）

- 《关于印发〈危险化学品企业动火作业安全管理规定〉和〈危险化学品企业受限空间作业安全管理规定〉示范文本的通知》（鲁安监函字[2015]79号）

- 《〈关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见〉的通知》（鲁办发电[2021] 55号）

- 《东营市化工企业自动化控制及安全联锁技术改造工作实施方案》（东安监发[2008]148号）

- 《关于印发<东营市化工企业罐区建设补充规定>的通知》（东安办发[2017]67号）

F1.5国家标准

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T50779-2022）

- 《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014）

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

- 《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T50115-2019）

- 《石油化工电信设计规范》（SH/T3153-2021）

- 《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650-2011）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）

- 《化工工程管架、管墩设计规范》（GB51019-2014）

- 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T3022-2019/XG1-2021）

- 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）

F1.6行业标准

- 《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》（SH/T3004-2011）

- 《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005-2016）

- 《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006-2012）

- 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH3009-2013）

- 《石油化工工艺装置布置设计规范》（SH3011-2011）

- 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）

- 《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019）

- 《石油化工厂内道路设计规范》（SH/T3023-2017）

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T3047-2021）

- 《石油化工管架设计规范》（SH/T3055-2017）

- 《石油化工企业供电系统设计规范》（SH/T3060-2013）

- 《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T3081-2019）

- 《石油化工仪表供电设计规范》（SH/T3082-2019）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）

- 《石油化工钢结构防火保护技术规范》（SH3137-2013）

- 《石油化工构筑物抗震设计规范》（SH3147-2014）

- 《石油化工紧急冲淋系统设计规范》（SH/T3205-2019）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）

- 《气体防护站设计规范》（SY/T6772-2009）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 《〈固定式压力容器安全技术监察规程〉行业标准第1号修改单》（TSG21-2016/XG1-2020）

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001-2009）

- 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

- 《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）

F1.7地方标准、团体标准

- 《危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则》（DB37/T2401-2022）

- 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）

- 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）

- 《石油化工企业硫化氢防护安全管理规范》（DB37/T3966-2020）

- 《石油化工密闭采样安全要求》（T/CCSAS003-2019）

F1.8技术文件、资料

（1）安全条件评价报告

（2）安全设施设计专篇

（3）项目竣工验收的有关资料、文件

附件2主要危险有害因素类型分析

F2.1 危险、有害物质分析

F2.1.1主要危险物质的安全技术信息

（1）放空气

火灾危险性：甲类

放空气中氮气[压缩的]、氢气、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]、硫化氢、甲烷、乙烷、乙烯总含量大于70%，本品易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

放空气中含有少量硫化氢，硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。

（2）脱硫后燃料气

火灾危险性：甲类

本品易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。脱硫后燃料气中硫化氢含量小于20ppm。

（3）凝缩油（凝缩油主要成分为C4~C6，与石脑油性质相似，以下按照石脑油分析）

附表2.1-1  石脑油理化特性一览表

| 中文名称 | 石脑油 |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 易燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | naphtha |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ |
| UN编号 | 8030-30-6 |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 8030-30-6 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色或浅黄色液体，有特殊气味。 |  |  | 熔点（℃） |  |  | <-72 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 0.63～0.76 |  |  | 沸点（℃） |  |  | 20～180 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | ＞2.5 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |
|  | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 1.1 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 5.9 |
|  | 自燃温度（℃） |  |  | 232~288 |  |  | 闪点（℃） |  |  | ＜-18（CC） |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  | 辛醇/水分配系数 |  |  | 无资料 |
|  | 溶解性 |  |  | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用作化肥、乙烯生产和催化重整原料，也可用于生产溶剂油或作为汽油产品的调和组分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，对中枢神经系统有抑制作用。高浓度接触出现头痛、头晕、恶心、气短、紫绀等。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。皮肤接触蒸气或液体可引起皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LC50：16000mg/m3（大鼠吸入，4h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 灭火剂：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 特别危险性：与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。燃烧生成有害的一氧化碳。 灭火注意事项及防护措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  | 禁配物 |  |  | 强氧化剂 |  |  |
|  | 危险反应 |  | 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 用储罐储存。远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 废弃化学品：建议用焚烧法处置。 污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需要特殊防护，空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  | 皮肤和身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |

注：数据来源于国家危险化学品安全公共服务互联网平台石脑油安全技术说明书。

（4）甲基二乙醇胺

附表2.1-2  甲基二乙醇胺理化特性一览表

| 中文名称 | 甲基二乙醇胺 |  | CAS号 | 105-59-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与性状 | 无色或微黄色油状液体 | 熔点（℃） | -21 |
|  | 相对密度（水＝1） | 1.042 | 沸点/沸程（℃） | 247 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） | 4.0 | 饱和蒸气压（kPa） | 3.0E-5（25°C） |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 | 无资料 | 爆炸上限〔％（V/V）〕 | 8.4 |
|  | 自燃温度（℃） | 265 | 闪点（℃） | 126.7 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 无资料 | 辛醇/水分配系数 | -1.08 |
| 燃烧与爆炸危险性 | 可燃。蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧放出有毒气体。 |  |  |  |
| 中毒表现 | 吸入后会:咳嗽。恶心。咽喉痛。皮肤接触后会:发红。疼痛。眼睛接触后会:发红。疼痛。食入会:恶心。腹泻。呕吐。短期接触的影响:该物质刺激眼睛和皮肤。 |  |  |  |
| 毒性 | 大鼠经口LD50：1945mg/kg；兔经皮：5990μL/kg |  |  |  |
| 急救措施 | 脱离接触。如有不适感，就医给饮水，禁止催吐。就医 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。如有不适感，就医分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 |  |  |  |
| 活性反应 | 碱性，与酸发生放热中和反应。与氢化物等强还原剂反应放出易燃易爆的氢气。与氧化剂发生剧烈反应。与异氰酸酯、卤代烃、过氧化物、环氧化物、酸酐、氢卤酸、氧化剂发生反应。 |  |  |  |
| 禁配物 | 强氧化剂、强酸 |  |  |  |
| 泄漏应急处置 | 小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离灭火剂。 |  |  |  |

注：数据来源于国家危险化学品安全公共服务互联网平台。

（5）氮气

附表2.1-3  氮气理化特性一览表

| 中文名称 | 压缩氮 |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 非易燃无毒气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Compressed nitrogen |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 7727-37-9 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色无味压缩气体。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  |  | -209.8 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 0.81（-196℃） |  |  | 沸点（℃） |  |  | -195.8 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 0.97 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 1026.42（-173℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | -147 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 3.4 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 不适用 |  |  | 闪点（℃） |  |  | 不适用 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | 0.67 |
|  | 溶解性 |  |  | 微溶于水和乙醇，溶于液氨。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于合成氨、硝酸盐、氰化物或用作致冷剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧与爆炸危险性 | 不燃，无特殊燃爆特性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 无资料 |  | 禁配物 |  |  | 无资料 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |  |  |  | 身体防护 |  |  | 穿一般作业工作服。 |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |

注：数据来源于国家危险化学品安全公共服务互联网平台及相关的标准、参考书籍。

（6）硫化氢

附表2.1-4  硫化氢理化特性一览表

| 中文名称 | 硫化氢 |  |  |  | 英文名称 | hydrogen sulfide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN编号 | 1053 |  |  |  | CAS号 | 7783-06-4 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色、有恶臭味的气体。 | 熔点（℃） | -85.5 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 1.54 | 沸点/沸程（℃） | -60.3 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 1.19 | 饱和蒸气压（kPa） | 2026.5（25.5°C） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | 100.4 | 临界压力（MPa） | 9.01 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 4.3 | 爆炸上限〔％（V/V）〕 | 46 |
|  | 自燃温度（℃） |  |  | 260 | 闪点（℃） | 无资料 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 | n-辛醇/水分配系数 | 0.23 |
|  | 溶解性 |  |  | 溶于水、乙醇、二硫化碳、甘油、汽油、煤油等。 |  |  |
| 主要用途 | 主要用作石油化工总厂原料，用于制取硫磺。 |  |  |  |  |  |
| 危险性类别 | 易燃气体，类别1，加压气体，急性毒性-吸入，类别2*，危害水生环境-急性危害，类别1 |  |  |  |  |  |
| 中毒表现 | 本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。 急性中毒：接触反应表现为接触后出现眼刺痛、羞明、流泪、结膜充血、咽部灼热感、咳嗽等眼和上呼吸道刺激表现，或有头痛、头晕、乏力、恶心等神经系统症状，脱离接触后在短时间内消失。具有下列情况之一者为急性轻度中毒：出现明显的头痛、头晕、乏力等症状，并出现轻度至中度意识障碍；出现急性气管-支气管炎或支气管周围炎。具有下列情况之一者为中度中毒：意识障碍表现为浅至中度昏迷；出现急性支气管肺炎。具有下列情况之一者为重度中毒：意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态；肺水肿；多脏器衰竭；猝死。高浓度（1000mg/m3以上）接触硫化氢时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。 慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | LC50：618mg/m3（444ppm）（大鼠吸入） LCLo：600ppm（人吸入30min） |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 活性反应 |  | 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 禁配物 |  | 强氧化剂、碱类 |  |  |  |
| 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术（避免口对口人工呼吸）。就医。 不会通过该途径接触。立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处置 | 隔离泄漏区直至气体散尽。可考虑引燃漏出气，以消除有毒气体的影响。 |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 接触限值 | 硫化氢：PC-MAC：10mg/m3 |  |  |  |  |

注：数据来源于国家危险化学品安全公共服务互联网平台及相关的标准、参考书籍。

（7）柴油

附表2.1-5  柴油理化特性一览表

| 中文名称 | 柴油 |  |  |  |  | 包装标志 |  | 易燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel fuels |  |  |  |  | 包装类别 |  | Ⅲ |
| UN编号 | 1202 |  |  |  |  | CAS号 |  | / |
| 理化特性 | 外观与性状 |  | 淡黄色至棕色液体，具有特殊气味。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  | -50～5 |
|  | 相对密度（水＝1） |  | 0.79～0.85 |  |  | 初沸点和沸程（℃） |  | 190～380 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  | 3～7 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |
|  | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  | 3.4 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  | 7.1 |
|  | 自燃温度（℃） |  | 257 |  |  | 闪点（℃） |  | 45～90 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  | 无资料 |
|  | 溶解性 |  | 不溶于水，溶于醇、醚等有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于高、中、低速柴油机，作为汽车、火车、拖拉机、船舶、农业机械、柴油发电等动力设备的燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 该物质可引起人高度不适，食入有害，可导致恶心、腹部疼痛、呕吐。呕吐物吸入肺内可引起致死性化学性肺炎。对眼有刺激性，可引起视力暂时性损害/或短时炎症（溃疡）发生，受热后产生的蒸气对眼有刺激性。不易经皮肤吸收，长期或反复暴露，可引起严重皮肤刺激，接触部位发红，肿胀，形成水泡，脱屑和皮肤增厚。温度较高时吸入危害加重，蒸气使上呼吸道和肺部不适，吸入高浓度蒸气的急性作用是胸部和鼻刺激反应伴有咳嗽、打喷嚏、头痛甚至恶心。 燃烧产生的烟雾在分解中极易变化，可能含有颗粒，未燃烧的成份，可引起极度刺激反应。人体接触可立即产生咳嗽，呼吸困难，紫绀和意识丧失。胸部X光片显示在肺底部阴影弥散比较明显；治疗后阴影慢慢消失。高浓度蒸汽可产生中枢神系统兴奋，接着出现抑制：症状包括烦燥不安，错乱，失调，头痛，头晕，焦虑，恶心，呕吐、虚弱、共济失调、木呆、谵妄和昏迷。吸入高浓度混合烃能造成麻醉，并有恶心、呕吐和头晕。主要的接触途径通常是皮肤接触/吸收和吸入粉尘、本品受热散发的气体。长期或反复接触可引起皮肤脱脂、毛囊发痒、皮脂腺分泌阻塞，从而引起四肢出现丘疹、斑点。职业接触柴油燃料的司机会出现表 皮角化病。长期接触其气体或烟雾或吞食可引起严重中枢神经系统损害。慢性长期接触或不自觉性嗅闻能引起骨髓影响。长期或不断接触混合烃能引起木僵、伴随头晕、无力、视觉障碍、体重下降、贫血和肝脏与肾脏功能降低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | LD50大于5000mg/kg（大鼠经口）；LC50大于5000mg/m3/4h（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 灭火方法及灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救。 特别危险性：易燃液体，其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧甚至爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。特殊灭火方法：如着火物量较少时，可用雾状水或大量水灭火；也可以用石棉布 压盖灭火。 保护消防人员的防护装备：灭火时，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移到空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束，并用雾状水保护消防人员。撤离非相关人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 | 危险分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳等 |  |
|  | 避免接触条件 |  | 明火、高热 | 不相容的物质 |  |  | 氧化剂 |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物，在清除液体和蒸气前，不能进行切割、焊接等作业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与强氧化剂分开 存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备 和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与强氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着 ，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅 。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。 |  |  | 呼吸系统防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  | 皮肤和身体防护 |  | 穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  | 其他防护 |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |

注：数据来源于企业提供。

F2.2主要设备以及工艺的危险、有害因素分析

F2.2.1生产过程的主要危险、有害因素分析

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），并结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对本项目可能存在的主要危险、有害因素及进行辨识与分析。

该项目所涉及到的物料中，部分物料易燃易爆，根据火灾危险性分类，其中放空气、燃料气属于甲类，柴油属于乙A类，凝缩油属于甲B类。

生产过程中的主要危险、有害因素分析如下：

（1）火灾爆炸

易燃物质与空气可形成爆炸性混合物，物料泄漏扩散后很容易发生爆炸。如设备、管道、阀门以及安全附件，由于制造质量、检修质量、腐蚀或运行中发现问题未及时处理或者没有按规定进行定期校验、定期更换而造成泄漏，易引发火灾爆炸事故。易发生火灾、爆炸事故的主要部位、设备、设施有气柜、分液罐、燃料气缓冲罐、凝缩油罐、柴油罐、管道等。

涉及放空气、燃料气、凝缩油、柴油等可燃介质的设备、储罐、管道未安装防静电装置或防静电装置失效，设备内部积聚的电荷无法导出，产生静电火花，引发爆炸。

如果本项目涉及的气柜及配套设备中，发生以下状况时，会发生上述易燃物质的泄漏：

a.设备故障或腐蚀损坏破裂；

b.阀门、法兰本体破裂；

c.违章操作、误操作导致设备、储罐或储存设施超装或生产设备以及管线超温、超压；

d.仪表（压力计、温度计、液位计、流量计等）、阀门与法兰或管道与各设备或相互间的连接处密封不严密；

e.仪表失控、联锁装置失灵、安全阀失灵造成的设备或管路超压破裂；

f.意外情况或人为破坏。

①在物料输送等过程中，物料泄漏遇火源有发生火灾爆炸的可能。

②在储存、使用、输送过程中，因违反操作规程或其它原因，造成设备、管线、阀门等泄漏，致使易燃、易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，遇火源、高热有造成火灾、爆炸危险。

③系统设备、管线等的制造、设计、安装缺陷、腐蚀穿孔，会造成易燃、易爆物质泄漏，存在发生火灾的可能，与空气混合达到爆炸极限，可能出现爆炸的可能。

④系统设备的基础不牢、框架损坏、地基不均匀下沉等，造成设备、管线扭曲、破裂，可燃物料大量跑冒，存在引发火灾、爆炸的危险。

⑤系统的设备、管道、阀门设置不符合要求，会发生超压泄漏。泄漏的物料遇明火、高热或静电火花极易发生火灾和爆炸。

⑥设备违反操作规程超温、超压操作，易造成物料泄漏，引发火灾爆炸事故。生产过程中的操作失误，造成大量物料泄漏，也存在发生火灾、爆炸的可能。

⑦生产设备的安全附件未按要求进行定期检测，造成损坏、失灵或跑冒、泄放等，存在发生火灾和爆炸的危险。

⑧因违反操作规程或其它原因超温、超压操作，易造成物料泄漏、设备、管道泄漏或其它原因，引发火灾爆炸事故。

⑨本项目所在区域如通风不良，因违反操作规程或其它原因，造成设备、管线、阀门等的物料泄漏，可燃气体报警装置失效或防爆检测不及时，可燃性物质与空气混合形成爆炸性混合物，消防设施配备不到位，初期火灾不能及时扑救，遇火源、高热有着火、爆炸危险。

⑩系统中的防雷设施不符合规范要求或失效，高大的设备如分馏塔及放空管等防雷设施不符合规范要求，有遭受雷击引起火灾爆炸的危险。

⑪易燃物料在输送过程中，管道内流速过快、喷溅、未设置静电接地或静电接地不合格，易造成静电积聚，静电放电存在引发火灾、爆炸的危险。

⑫生产系统中的运转设备摩擦、碰撞发热、冷却、润滑不良等，遇可燃物有造成火灾的危险

⑬易燃易爆场所内的电气设备、电缆、照明等设施设置、安装不符合要求，未采用防爆电器或采用的防爆等级不足，存在引发火灾、爆炸的危险。易燃易爆场所内的电气电缆未穿管防护或设置于电缆沟内，未采取防止可燃气体积聚的措施，电缆腐蚀、损坏、打火，存在造成火灾爆炸的危险。

⑭项目区使用非防火花工具，运输车辆未戴防火帽进入厂区，有发生火灾爆炸的危险。

⑮设备检修时置换清洗不彻底或未完全与系统隔绝（如未加盲板），未办理动火证而进行动火作业，有引起火灾、爆炸的危险。

⑯易燃易爆场所内人员穿化纤衣服、带钉皮鞋；将明火带入、吸烟；使用手机或对讲机等。

⑰项目区未设置防止流散的围堰和导液设施，易燃物料储罐未设置围堰，易燃物料发生泄漏后，形成漫流且未能及时回收，特别是流入地沟、电缆沟等，极易造成火灾、爆炸。

⑱正常生产过程中易燃易爆物质泄漏或检修时残液排入下水系统，随下水系统扩散，遇明火后发生火灾爆炸事故。

⑲未采取必要安全控制措施，当工艺条件异常波动时，未能及时消除隐患，可能发生火灾爆炸等严重事故。

气柜若发生事故造成放空气持续泄漏，会造成放空气扩散，若遇到点火源会引发爆燃事故发生。

⑳若温度、压力、计量、可燃气体检测报警等现场仪表设计、选型、使用和维护检验不当，仪表的故障或测量误差过大会造成误判断而造成设备、设施超压、超温运行，导致容器、管道破裂，造成油气泄漏，遇火源可能引发火灾爆炸。

（2）中毒和窒息

本项目燃料气、放空气等物质均具有一定的毒性。燃料气中含有的硫化氢是造成中毒与室息的主要危险物质，硫化氢是一种有臭鸡蛋味的气体。它不仅易燃、易爆，而且是强烈的神经毒物。硫化氢主要通过呼吸道进入人体，具有局部刺激作用和全身毒性作用。轻度中毒症状为头痛、头晕、呕吐、乏力、流泪等，重度中毒会发生中毒性肺水肿、昏迷、呼吸疲惫，甚至死亡。人对硫化氢的嗅觉阈为0.012～0.03mg/m3,当浓度超过10mg/m³之后，人会由于嗅觉疲劳而不能察觉。空气中浓度达到30～40mg/m³时，对人可造成轻度危害；达300mg/m³时，可造成中度危害；超过1000mg/m³时，人接触数秒，即可引起生命危险。

本项目装置若存在材质、设计缺陷，可发生物理爆炸。装置进出口管线腐蚀穿孔或法兰螺栓松动、垫子刺坏，阀门损坏，容器腐蚀穿孔或焊缝破裂，导致未脱硫处理的放空气泄漏，周围工作人员未及时疏散，应急救援人员应急防护措施不当或不完善，短时间大量吸入高浓度硫化氢，在短时间内发生中毒甚至可致死亡。

此外，在设备检修时，容器、设备、管线中油气未经吹扫，未经便携式硫化氢检测仪检测，如果浓度超标，可能造成人员中毒窒息，严重可能造成中毒死亡。另外，氮气具有窒息性，操作人员在无防护措施的情况下接触高浓度氮气，有发生窒息的可能性。

（3）容器爆炸

本项目涉及压力容器、压力管道的使用。压力容器、压力管道在使用过程中均存在超压爆炸危险。在压力容器、压力管道所发生的事故中除少数是因为结构设计不合理，用材不当，制造质量低劣以外，大部分事故均是由于使用管理不善，劳动纪律松弛，违章操作，未进行定期检验和操作人员技术水平低等原因造成的。

压力容器、压力管道在运行过程中常见事故的原因：

①压力容器、压力管道及其附件本身存在质量或安装问题，或超期使用；

②压力容器、压力管道超压、超温使用；因贮存压缩气体的量过多或意外受热温度升高而发生超压；

③压力容器、压力管道及附件未按规定定期校验、检修；

④压力容器、压力管道内形成爆炸性混合气体，主要是由于系统压力发生变化、可燃性气体和助燃气体混合而引起的；

⑤操作人员违章作业。

压力容器爆炸事故不但使事故设备损坏，而且还会波及周围的设备、建筑、人群，并能产生巨大的冲击波，其破坏力与杀伤力极大。压力容器中可燃性物质大量泄漏会引起火灾和二次爆炸，事故后果十分严重。

（4）灼烫

①高温烫伤

蒸汽等高温管道温度较高，如连接法兰、阀门等因外力破坏、密封损坏等原因发生泄漏喷出，高温物料或蒸汽与人接触，会造成人员严重烫伤；检修过程中未关蒸汽阀门、未采取相应的防烫措施，也可能造成高温烫伤事故。

②化学灼烫

该项目生产过程中涉及的MDEA具有腐蚀性或刺激性。在存在上述物料的场所作业，易造成化学灼伤。

腐蚀、刺激性物料在使用过程中，如果由于操作不当，容器或包装破损，或者输送腐蚀性液体的泵、管道及其密封连接处破损或破裂，造成物料泄漏，接触或喷溅到没有适当安全防护的人手上、身上或接触后未正确处理，则有对接触人员造成化学灼伤的可能。

（5）触电（电气系统的危险有害因素）

该项目运行过程中，使用一些电器设备，如机泵设备、照明灯具、电气仪表等，当这些用电设备和设施安装不规范，缺少接地接零、或接地接零损坏失效，操作人员又要频繁接触、操作电器设备设施，存在触电伤害的危险。设备在检修过程中，使用手持移动电动工具，又无漏电保护，手持电动工具漏电时，易发生触电伤害事故。需要沿地面铺设的临时线路无保护套管，线路绝缘损坏，接触人体时都会发生触电伤害事故。

电气设备在雨季、潮湿、高温季节，易发生漏电造成人身触电事故。另外，潮湿的天气易腐蚀接地线造成接地不良或接地断路。特别在检修时，会因安全组织措施或安全技术措施不完备而造成触电事故。本项目生产过程中使用的腐蚀性物质会加速电气设备、线路绝缘层的老化；电气线路或电气设备安装、操作不当，保养不善及接地、接零损坏或失效等，也会导致电气设备绝缘性能降低或保护失效，其结果都有可能造成漏电，引起触电事故。

（6）机械伤害

本项目装置存在多种机械设备，如：压缩机。若机械设备存在本质上的缺陷，转动部位无防护或防护装置不完善、不可靠，操作人员可能因卷入或夹入旋转部件和运动设备之间而造成机械伤害事故。若无安全操作规程或操作规程不健全，作业时管理不善；操作人员未经培训，操作、维修时作业人员不严格执行操作规程、采取相应的安全措施，佩戴相应的劳动防护用品，也可能引发机械伤害事故。

若工作场地设备布局不合理、通道狭窄，作业区照明不足，地面或脚踏板不平整或有油泥，作业人员因滑倒或跌倒与机械设备相碰撞可能发生机械伤害事故检修作业时，未悬挂“严禁合闸”等警示标志，可能导致检修人员的受伤。

（7）高处坠落、物体打击

凡在基准面2m以上高处进行的作业为高处作业。作业过程中易发生坠落，造成伤亡事故。该项目装置平台高十几米，操作人员需要到装置平台进行巡检操作，维修人员检修时需要登高作业，如果装置防护栏杆缺乏踢脚板或栏杆高度不符合要求时，存在着高处坠落的危险。

在运行及检修过程中，在上下交叉作业时，上部作业工序工具从高处坠落，有对下部作业人员造成高空落物打击，造成事故的可能。物体打击可能的原因有：高处有未被固定的悬浮物被碰撞或因风吹坠落；工具等物品上、下抛掷；设施倒塌；爆炸碎片抛掷、飞散；违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。生产经营过程中更换零部件、修理、清扫设备等及沿路管线检修时，物件有可能坠落，发生物体打击事故。

（8）坍塌

气柜、脱硫塔、管廊等构筑物设计时，如果承载力、稳定、变形和耐久性考虑不够，或者在选材时不严格按照设计的建筑材料标准进行选材，本项目建成后在运行过程中，有可能发生坍塌事故；若未定期进行防腐保养，造成材料腐蚀的，有可能发生坍塌事故；装置结构老化、腐蚀等原因造成变形、失稳会导致坍塌。

如果对抗震设防烈度考虑不够，在本项目建成之后，如果发生地震，就可能发生严重的建构筑物倒塌事故。

（9）噪声和振动

噪声与振动的来源主要是压缩机等运转设备。在振动环境中作业，人员近距离操作、运转设备基础未设置防振措施、基础遭到破坏、设备形成共振，可使人员受到振动伤害；噪声能引起职业性噪声聋或引起神经衰弱、心血管疾病和消化系统等疾病的高发，会使操作人员失误率上升，严重的会导致事故发生。

F2.2.2公用工程、辅助工程的主要危险、有害因素分析

1）变配电系统

变、配电系统可能会因以下原因而发生火灾、爆炸事故：如线路短路；负荷超载、接触不良、散热不良或由于设备自身故障导致过热而引起火灾；设备接地不良引起雷电火灾；操作失误、违章或蛇、鼠、雀等小动物进入导致线路短路打火等引起火灾；当易燃易爆物料的蒸气进入配电室或变电所，蒸气与空气混合达到爆炸极限时，遇火花可能发生爆炸事故，进而引起火灾事故。

另外，电缆着火也可导致火灾。电缆火灾的引发因素有：

（1）电缆设计布置方面，电缆过于靠近高温管道，而又缺乏有效的隔热措施，使电缆长期处于高温环境，容易产生老化，破坏电缆的绝缘，使电缆短路而导致火灾；

（2）开关柜、仪表盘的电缆穿孔进出电缆群的孔洞封堵不严密，甚至没有封堵，导致发生火灾时火势蔓延；

（3）电缆或照明电缆因过载发热，使电缆绝缘层着火并引燃附近的易燃物而酿成火灾；

（4）不重视电缆的敷设质量，例如布置不整齐，任意交叉，没有留出充分的巡视通道，制作电缆头不注意工艺要求，不按规定设置电缆卡具或用铅丝帮扎塑料电缆等，这些都给运行管理带来困难，还留下故障隐患。

（5）变压器油发生泄漏，遇点火源发生火灾。

同时变配电系统也可能导致作业人员触电，引发因素有：

（1）电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施，易造成误触电。

（2）变压器、配电室避雷、保护接地如果不健全，接地线接地电阻超标，发生雷击、漏电，会发生人员触电的危险。

（3）电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，易造成触电。

（4）没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），或安全措施失效，易造成操作人员触电。

（5）无电工作业证人员违章操作电气设备或电工作业时未穿戴绝缘鞋等电工设备，电工作业时未悬挂警示标志，有造成触电的危险。

（6）专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等造成触电。

2）给排水

厂区内的给排水系统主要包括新鲜水给水、循环水给水、消防水及清净下水等。其主要存在的危险因素有淹溺、机械伤害、触电、噪声等。

若循环水量不能保证或循环水温度较高，可能引发设备温度骤升，系统释放可燃气体，有引发泄漏、火灾、爆炸危险。循环水泵突然停电或机械损坏造成停水，工艺冷却系统温度骤升有引发系统火灾、爆炸、泄漏及二次爆炸的危险；循环水水质不良易造成设备结垢或腐蚀，可导致工艺过程压力和温度的波动，使易燃有毒物料泄漏而发生火灾爆炸、中毒窒息事故。

循环水池周围未设防护设施，防护不当，人员不慎掉入水池内，有淹溺的危险；生产装置中的各种水泵、电机等转动设备，如果没有防护装置或防护失效、误操作、违章作业，均可能发生机械伤害事故；电气设备绝缘老化，接地不良，存在着电气伤害事故的危险。另外，泵区、泵房还存在噪声危害。

需要说明的是，给排水系统与生产装置密切相连，若其发生故障，直接会影响到生产系统。比如消防给水不足或发生断水事件，在发生火灾时不能及时灭火，有造成火灾扩大的危险；事故水系统处理能力不足或挪作他用，遇突发事故后易造成企业周边地表水、地下水污染、环境污染和人员中毒危险。

3）消防设施

（1）消防栓

消防栓的布置应能满足防护范围的要求，消防栓选用地上式，选型应符合规范要求。否则，会影响到消防安全。

（2）消防器材

工作场所应按规定配备一定数量的消防器材。否则，不能及时扑灭初起火灾，会造成更大的火灾损失，同时消防设施应采取防冻措施，并定期补充消防水池的消防水量。

（3）消防车道

消防车道宽度及转弯半径应能满足消防需求，并且消防车道禁止摆放杂物等障碍物，阻碍消防救援。

- 4）供热系统

本项目界区内设置的高温管线若未保温或者保温脱落，人员接触有发生烫伤的危险性。

供热管道及阀门等质量不符合要求，破损或者出现故障引发高温供热物料泄漏，人员在无防护措施的情况下接触，容易发生高温烫伤的危险。

5）供气系统

供气系统的不稳定性会引发经营运行事故。仪表净化风供气只用于仪表空压，如果不能满足紧急时仪表用气的储量，无法显示各操作点的操控指数，从而引发大的事故。

F2.2.3主要设备的主要危险、有害因素分析

（1）气柜

①冲顶和吸瘪

气柜相关的联锁报警装置出现问题时，容易造成冲顶或吸瘪。

气柜低液位报警及连锁失效，可引起吸负压，有可能吸入空气，与瓦斯形成爆炸混合气体，造成爆炸事故。

②泄漏

气柜因腐蚀、焊接质量不合格、进出气柜接口不严等皆可导致泄漏，进而引发中毒、火灾或爆炸。

（2）压缩机

压缩机所压缩的放空气是易燃易爆气体，一旦泄漏，易产生火灾、爆炸事故。其安装、使用和操作若不符合有关规定，易引发事故。在系统开工或停工检修前，若未用惰性气体进行置换，可燃气体与空气可能形成爆炸性混合气体，产生爆炸事故。压缩机润滑系统或冷却水系统故障，可导致润滑或冷却不良，严重时，可损坏设备，甚至发生火灾、爆炸事故。

造成压缩机事故的原因主要如下：

①没有严格控制设备质量及其安装质量，没有选用专业设计生产的产品、管道及其配套设施，致使压力容器、管道本身存在质量或安装问题，在运行过程中很可能发生爆炸事故。

②生产过程中，由于安全阀、监控仪表等安全设施不齐全或存在缺陷，发生超压时不能及时泄压，致使内压超过容器、管道本身所能承受的压力极限，就会发生物理性爆炸。

③压力容器及其安全附件未定期检验，得不到及时维护而腐蚀、锈蚀，有可能致使容器不能正常受压或安全附件失灵，生产中易发生爆炸事故。

④在操作过程中，职工违章操作(违反操作规程)造成压力容器压力升高，当超过其设计压力时就会造成物理爆炸。

⑤没有有效的避雷设施或避雷设施接地电阻超标，雷击时冲击电压可高达数百万伏，在极短的时间内转换出大量的热量，致使压力容器内压增大，有爆炸的危险。

（3）脱硫塔

①火灾、爆炸

进出脱硫塔的管线或脱硫塔本体泄漏，可燃气体与空气形成爆炸性混合物，遇火源易发生火灾和爆炸。

②容器爆炸

脱硫塔本体因H2S的腐蚀等造成塔体强度降低，可能发生容器爆炸。

③中毒窒息

进出脱硫塔的管线或脱硫塔本体泄漏，可燃气体中含有H2S，极易造成人员中毒。燃料气采样处由于采样系统密闭性能不好或取样操作不当，易发生硫化氢中毒事故；含有硫化氢的系统在脱硫时，由于无防护措施或操作不当，易发生硫化氢中毒事故。

（4）压力容器、压力管道

本项目涉及压力容器和压力管道的使用，对于压力容器，其设计和制造要严格执行《固定式压力容器安全技术监察规定》的相关规定，以免由于设备自身缺陷造成超压爆炸的事故。超压是能够造成火灾爆炸事故的一个重要因素。因为高压能使设备变形、脱碳，如果设备久受腐蚀、疏于维修或材料不良，高压设备有可能爆裂。高压还可能扩大可燃气体的爆炸极限，处于高压的可燃气体如从设备系统缝隙中冲出，就会因剧烈摩擦产生高热和静电引起燃爆。压力容器安全附件是压力容器泄压的可靠保证，一般最常用的安全附件就是安全阀，一旦安全附件出现故障，系统压力升高而无法排出，即可造成系统的超压爆炸事故。

压力管道因物料腐蚀、流体腐蚀、应力腐蚀、高温氧化腐蚀、强度不足、振动破坏、异常高压破坏、选材不合理等原因，可能造成物料泄漏，引起火灾、爆炸、中毒等事故。

（5）防雷防静电设施

由于装置内存在易燃易爆物质，若防静电、防雷直击等电气接地措施不可靠或接地设施损坏，易发生电火花，可能导致火灾、爆炸等危险事故的发生。

①电气设备在甲、乙类生产区域内，除电气系统的工作接零、电器设备的金属外壳都应作接地。如果接地设施不全或接地不良，防静电、防雷直击等电气联接措施不可靠，易产生电火花，可能导致火灾、爆炸等危险事故的发生；

②系统所设置的防雷、防静电装置的位置、连接方法不正确，造成防雷、防静电效果达不到设计要求；

③防雷、防静电装置采用非良导体材料制造，或年久失修接触不良，造成接地电阻过大，难以起到消除雷电或静电作用；

④孤立导体与气柜接触不良，造成静电聚集，产生放电。

F2.2.4控制系统的主要危险、有害因素分析

如果控制系统检测和传输设施损坏或故障，各种信号不能及时或有效传到控制计算机，可能会给装置的安全控制带来困难，甚至会导致操作失误，引起事故的发生。若控制程序错误或损坏，或程序误运行，致使控制阀门误动作，导致事故的发生，装置和设施可能会被损坏。若控制阀门质量不合格，不能有效的动作，会造成生产系统憋压，甚至导致设备设施破裂，物料泄漏引起事故。为了保证检测仪表的可靠性，在正常运行过程中应定期对仪表进行检测、校验，以免因仪表控制失灵而发生危险。控制设施的故障主要有以下几种情况。

（1）供电中断

控制系统通过不间断供电系统（UPS）供电。当外供电中断时，如UPS因本身故障无法自动切换供电，造成控制系统供电中断，使仪表无法正常工作。

（2）仪表故障

①如采用的仪表设备性能不可靠，未达到免维护级别，仪表故障率较高，可能造成控制系统失效。

②智能仪表设备的故障自诊断功能失灵，出现故障时未报警提示，未对仪表进行预维护，使仪表设备的可靠性降低。

（3）仪表测量管路故障

①测量管路系统采用不可靠的管阀件，当发生测量管路泄漏时，造成测量不准确或失效。

②仪表测量管路的畅通是仪表准确测量的前提。如测量管路保证措施不利，造成测量管路堵塞，使压力等参数传递不准确。

（4）仪表信号线路故障

①仪表信号电缆防护不利，造成电缆破损、断裂或受到电磁干扰等，使控制信号无法正常传输。

②通讯系统故障，使通讯的可靠性降低。

（5）仪表安全防护破坏

户外或仪表井中安装的电气仪表防护等级不够，不适应环境条件，造成电气仪表损坏。要根据各个装置所处的防爆区域等级选用相应防爆等级的仪表设备，以免因电气火花而引发火灾爆炸事故。

（6）程控阀质量不合格

程控阀是装置自动控制的重要设备，目前该设备生产厂家较多，产品质量参差不齐。如选用不当，则会造成操作困难、维修频繁，严重时造成频繁开停工，造成各种安全问题。

F2.2.5工艺过程中的主要危险、有害因素分析

（1）运行过程危险、有害因素

①气柜缓冲

若燃料气气源不稳，且气柜起不到缓冲、均衡和稳定燃料气的作用，可能造成气柜超压引发火灾爆炸事故。气柜上、下限位报警装置或其它安全附件失灵，可能造成气柜冲顶或吸瘪。

②燃料气压缩过程的危险性分析

压缩机在压缩过程中若气柜出现低位报警，且作业人员未及时采取相关措施，会出现气柜吸瘪等事故。

不正确润滑引起的设备故障和火灾：使用不合适的润滑油，缺油；由于维护不良引起间隙增大、油压过低，导致轴承磨损；不充分冷却或过度冷却；过度润滑。

压缩机润滑系统中的故障可能导致温度升高，当继续运转，温度会不断升高，润滑油有着火的危险。不充分冷却会引起事故的发生，但过度冷却形成的冷凝液会使润滑油变质。

压缩机及系统之间的工艺管道，系统的操作介质为燃料气，燃料气中含有氢气、甲烷及硫化氢，其危险因素主要是火灾、爆炸、中毒室息，这些危险因素与下列的原因有密切关系：

a.设计上对压缩机的缸体、叶轮、曲轴、密封、缓冲罐等的结构、材质、强度、韧性、厚度考虑不周（如忽略了硫化氢和氢气的腐蚀），在密封结构上不符合氢气和可燃气体的要求，投入生产后因硫化氢的腐蚀，造成气体泄漏，并可能引发爆炸火灾、中毒窒息。

b.制造中，粗制滥造，加工粗糙不能满足精度要求，或热处理不符合要求，出现了不应存在的粗晶结构硬度太大、韧性降低。经生产运行到一定时间后，因疲劳发生破坏，轴发生裂纹或断折，造成氢气泄漏，甚至引发爆炸火灾。

c.安装施工中未发现管材存在重皮、偏析、夹渣、裂纹、厚度不足等问题，在工程竣工时又未被发现而投入使用，给生产留下隐患，可能在生产周期内而发生破裂泄漏，从而引发爆炸火灾。

d.这些设备在与管道连接时，未按工艺要求，选用合适的焊条和焊接工艺，有可能出现严重未焊透、严重错边、严重夹渣，热影响区硬度超高、晶粒粗大等现象，如在竣工验收时未被全部发现而投入生产，就可能在生产周期内发生高温硫化氢腐蚀和氢脆破裂泄漏，从而引发爆炸火灾。

e.安装时，没保护好压缩机出入口接管法兰的密封面，使密封面受到破坏，且未被发现，投入使用后，因工艺条件变化发生泄漏，甚至引发火灾爆炸事故。

f.在选用螺栓时，选用的材质、型式、尺寸不符合设计要求，投入使用后，螺栓发生破坏（如蠕变、脆断），接管法兰发生泄漏，甚至引发火灾爆炸事故。

③脱硫过程的危险性分析

脱硫塔液位指示失灵、液位控制阀动作失灵，发现处理不及时可能导致脱硫塔中液体压空，引发事故。

硫化氢对容器内壁有腐蚀作用，硫化氢的含量越高，对容器的内壁腐蚀越快，容器内壁因受到硫化氢的腐蚀作用，会生成黑褐色得硫化亚铁粉末，附着在器壁上或沉积于容器底部。硫化亚铁粉末如随残液倒出，或使空气大量进入排空液体的容器内，硫化亚铁粉末会与空气中的氧发生氧化反应，放热而自燃，生成氧化铁和二氧化硫。这种自燃现象也易造成火灾爆炸事故。

（2）储运过程中的危险、有害因素

本项目涉及的放空气储存于1座7000m³干式气柜中，物料均通过管道进行输送。

①气柜危险有害因素分析

若气柜泄漏，挥发出燃料气，其蒸气可在空气中迅速弥漫，形成爆炸性混合物，如遇到火源，可能造成恶性爆炸事故。在气柜顶部作业时，若未设工作平台和防护栏杆或者设置不规范、没有佩带安全带、安全绳、安全帽等安全器具，有发生高处坠落的危险。电气设施及开关箱金属外壳、电机等没有触电保护接地，或接地线对地电阻超标，装置出现漏电时，有造成作业人员发生触电、导致火灾事故的危险。

气柜等设备本身设计不合格，选型不当，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，焊缝开裂，或因基础沉降，造成罐体与基础脱离等，导致物料泄漏，易发生事故；储罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因底板焊接不良或腐蚀而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起物料泄漏，泄漏物料易导致事故。

②输送管道危险有害因素分析

本项目物料通过管道输送至本项目装置。在输送过程中有发生泄漏、中毒甚至火灾爆炸事故的危险。造成这些事故的主要原因有以下几个方面：

管道、阀门、部件、法兰等紧固件有质量缺陷；

管道和支架的施工、安装不符合规范要求。如焊接不好，连接、固定不牢，支架不合格和跨度过大等；

管架上各类管道的设置和布局不符合规范要求，爆炸区域内设置有电气线路；

供、需岗位协调不好，操作失误或违章作业等；

作业人员业务素质差，缺乏专业知识或操作不熟练等导致操作失误；

发生管道支架倒塌、管道塌落、断裂等突发事件；上下游装置发生事故，管道切断阀未及时动作。

F2.2.6开、停车过程中的主要危险、有害因素分析

据统计，在石油化工装置的开停工和检维修期间事故发生的频率要高于装置正常生产运行期，在此期间装置工况变化较大，加之需要操作与检修内容多、工期紧、多种交叉作业要求同时并进、外来施工人员在现场频繁进出等，增大了现场的不确定性因素。装置在开停工和检维修期间的易发事故包括：火灾、爆炸、中毒、高处坠落、触电、机械伤害、物体打击其他伤害等。

导致上述事故发生的原因分析如下：

（1）如果未确定装置完全停车，带压操作，易燃的物料喷射出来，易造成人身伤害事故，同时产生的静电易引起火灾、爆炸事故；

（2）装置及设备、设施体积较大，在检修中需要使用起重设备，吊装作业时在周围无防护和监护，易对检修人员造成起重伤害；

（3）装置中的气柜、脱硫塔较高，在气柜、脱硫塔上部时，当疏忽大意，螺件或小部件脱落，易对附近的检修人员造成物体打击伤害；

（4）有些设备相对地面位置较高，检修时防护不当，易造成检修人员高处坠落；

（5）装置设备中有较多的传动设备，若传动部位的防护失效，检修人员易受到机械伤害；

（6）在维修带电设备或使用电气设备时，易发生人员触电事故；

（7）在进入塔等有限空间作业时，若该设备未进行清洗或空气置换，易发生中毒窒息事故；

（8）在检修作业中不严格执行动火制度、安全措施不力、系统吹扫不净等违章行为均可能引发火灾、爆炸事故；

（9）在装置的开停车过程中，如果未制定完善、可行的开停车方案，或是安全措施不够到位，违章指挥和违章操作，使用工具不当，劳动保护用品穿戴不全，安全设施失效，无应急救援器材等，都可能会发生火灾、爆炸、中毒窒息、高温灼烫伤、化学灼伤等事故。

（10）未进行装置开停车及检维修前的安全教育，未制定可靠的安全施工方案，并做好检修中的安全监管等工作，留下事故隐患。

F2.2.7检维修过程中的主要危险、有害因素分析

在检修作业中存在违反用火作业、高处作业、进入设备作业、临时用电作业等安全管理制度的行为，存在着违章作业、违章指挥、违反纪律的现象，从而造成机械伤害、高处坠落、触电及设备清洗不干净造成中毒、室息、灼伤、火灾、爆炸的可能性。

检修过程中的危险有害事故分析：

①从人员方面分析，由于检修项目多、检修内容复杂、施工作业量大、任务集中而检修时间又短，人员多，作业形式和作业人数经常变动，为了赶工期经常加班加点；再一点就是在停车检修过程中，存在外来人员施工的现象比较多，人员的专业知识、安全意识、认识水平参差不齐，也是引发事故的重要原因。

②设备种类繁多，结构和性能各异，容器内、外各工种上下立体交叉作业，检修、技改过程中又受环境和气候条件的限制，所有这些都给装置检修增加了复杂性，容易发生人身伤害事故。

③生产的危险性决定了检修的危险性。由于装置设备和管道中存在着易燃、易爆和有毒物质，装置检修又离不开动火、动土、进罐、入塔作业，在客观上具备了发生火灾、爆炸和中毒窒息等事故发生的因素，处理不当，就容易发生重大事故。

④实践证明，装置停工、检修及开工过程中是最容易发生事故的，做好装置停工、检修和开工中的安全工作，学习检修中的有关安全知识，了解检修过程中存在的危险因素，认真采取各项安全措施，防止各种事故发生，保护员工的安全和健康，对搞好安全检修，是很有必要的。

⑤设备检修时置换清洗不彻底或未完全与系统隔绝（如未加盲板），未办理动火证而进行动火作业，有引起火灾、爆炸的危险；未办理进入设备作业手续而进入设备内作业，未佩戴有关防护用品或防护用品不符合标准要求，有引起检修人员中毒窒息的危险；未办理进入设备作业手续而进入设备内作业，有引起检修人员灼伤的危险。设备检修过程中冷却降温不彻底，检修人员在设备外或进入设备内部未按规程实施检修作业，易造成高温烫伤。

⑥检修过程操作者未按高处作业规定进行高处作业，操作失误易发生高处坠落；上下交叉作业较多，未落实相关的安全防护措施，有造成物体打击的危险。

F2.2.8安全管理及人的不安全行为

（1）安全管理机构

安全管理机构是一个企业安全生产工作的核心部门，它要建立一个企业的安全生产管理系统，使安全贯穿生产的方方面面，建立全方位、全过程、全体人员的安全管理系统，若没有建立安全管理机构或管理机构不健全，安全管理混乱，一旦发生事故，不能有效地控制事故，将导致恶性事故的发生。

（2）安全生产责任制是生产经营单位安全生产规章制度的核心。安全生产责任制是将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产工人在安全方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。如果安全生产责任制不健全或未落实，可能会导致各类事故的发生。

（3）人员教育培训

对从业人员进行安全生产教育和培训，是生产单位实现安全生产、文明生产、提高员工安全意识和安全素质、防止产生不安全行为、减少人为失误的重要途径，同时也是生产单位必须承担的法定义务。若教育和培训的内容不全面或作业人员得不到有效的安全培训，操作人员掌握不到应有的安全知识和技能，会使作业人员的安全意识薄弱，违章行为时有发生，操作失误率高，不懂得自救，进而导致各种事故的发生。

（4）安全投入

生产经营单位必须安排适当的资金，用于改善安全设施，更新安全技术装备、器材、仪器、仪表以及其他安全设施，以保证生产经营单位达到法律、法规、标准规定的安全生产条件。同时为了保证资金的有效投入，生产经营单位应编制年度安全投入计划，并实行专款专用制度。安全投入若不够，没有相应的安全设施、不合格设施得不到及时的检修或更换、人员安全教育培训得不到保证、人员防护用品用具不足等，易导致事故发生，且一旦发生事故，损失严重，人员伤亡较大。

（5）事故应急救援体系

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其该厂在生产过程中存在巨大的能量和有害物质，一旦发生事故，往往会造成极其严重的生命、财产损失和环境破坏。当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动已成为抵御事故或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。若未制定事故应急救援预案，未配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，也未组织演练，若发生安全事故，并得不到有效控制，事故将继续扩大和蔓延，可能会造成非常惨重的后果和损失。

（6）大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

①不专心致志工作，麻痹大意或急噪慌张、判断失误导致事故发生。

②不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

③对经营中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和生产技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

④身体素质差，易疲劳；违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

⑤管理人员安全意识不强，不能保证安全资金的投入，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

F2.3环境因素分析

（1）区域、位置因素

神驰化工位于山东省东营市东营区化工产业园，属于山东省第四批化工园区。神驰化工厂区位于东营市东营区郝纯路129号。厂神驰化工厂区位于东营市东营区郝纯路129号。厂区东侧北部厂区东侧北部由南向北依次为商品房、加油站（二级站），再往东为郝纯路（S228），南侧为小刘村路，路南300m范围内为空地，厂区西南角有1处机械采油井，再往北由西向东依次为东营市益盛石油产品销售有限责任公司、东营市博瑞公司、东营区政兴停车场管理有限公司（危化品停车场）。厂区西北角有一条东西方向110kV石化线、10kV神驰I线穿越厂区西北角，厂区西北侧有采油井1口。

神驰化工外围水、电、通信等公用设施供应充足。厂区地势平坦，周边附近安全距离范围内无居民区，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输条件对项目都十分有利。

目前神驰化工、山东万通石油化工集团有限公司、山东海科化工集团有限公司及东营明源化工有限公司签订了《消防应急联动工作机制协议》（详见附件），发生火警时可以互相支援，统一调度各厂消防车辆，及时赶到火场，进行扑救工作。神驰化工与东营中医医院签订有医疗救助合作协议，该院位于东营市西城胜泰路，距离山东神驰化工集团有限公司约12公里，医院拥有“120”急救车，可在紧急情况下迅速出动，使患者得到及时救治。

（2）自然环境条件

①雷电

在雷雨季节，如果防雷设施损坏或失效，接地电阻加大，直接雷击可造成建（构）筑物遭到破坏；感应雷、雷电波侵入会引起变配电系统过电压，引发火灾、爆炸事故。此外，雷电感应放电火花还会成为引发火灾、爆炸的危险火源。该企业厂区内设置有较为完善的防雷设施，经检测合格，能够有效的减轻雷电对该项目生产经营造成的危害。

②极端恶劣天气

雨季短时间降雨量集中的情况下，若厂区内排水系统不畅、地势低洼，可形成厂区内涝，雨水积聚可引起建（构）筑物基础塌陷，造成建筑物坍塌和设备设施的损坏。该项目厂区设置良好的排水系统，雨水能够及时的排出厂外，不会造成内涝。

③高温、低温

夏季高温会使介质体积膨胀，容器内压增高，容易发生火灾、爆炸事故。

气温过高可能会造成工人操作地点温度过高，无有效的防暑降温措施，可引发高温中暑。

冬季极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，管线中的物料可发生凝结或冻结，可引起管线损坏。

高温、低温环境还可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为各类事故的诱因。

④地震灾害

一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会对设施造成破坏，并引发一系列的恶性事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此该项目根据工厂所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行抗震建设、做好地震灾害的应急救援，能够减轻一般地震对该项目造成的危害。

⑤腐蚀

金属质的设备、容器、管线会始终受到大气、土壤中腐蚀性介质的影响，若防腐措施失效、检查维护保养不到位，过度腐蚀会造成设备、管线的强度降低，甚至穿孔导致可燃液体发生泄漏。

针对厂区内设备设施，企业均选用耐腐蚀材料的设备设施（塔、气柜等容器、管线、泵等），并定期检测、检修设备设施，发现腐蚀及时维修，可防止物料泄露事故发生。

附件3安全评价方法简介

F3.1 安全检查表（SCL）

安全检查表评价法（Safety Check List，简称SCL）是安全评价的常规方法，具有简便、实用、有效的特点，常常用于对安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统的多年操作中所发现的危险。这种方法主要是依据国家、地区、行业等相关的标准、法规编制检查表，针对检查内容判断是否、有无，从而找出系统中存在的缺陷、疏漏、隐患、问题，并提出在工程设计、建设或运行过程中应注意的问题。

本报告书中采用的检查表的格式见下表，检查结果分为“符合”、“不符合”两种。“符合”项用“√”表示；“不符合”项用“×”表示。

附表3.1-1  安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 依据规范 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

F3.2 危险度评价法

危险度评价法是我国借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工设计防火规范》、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》等有关标准、规程、编制了“危险度评价取值表”。规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值见附表3.2-1，危险度分级见附表3.2-2。

附表3.2-1  危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质（指单元中危险、有害程度最大之物质） | （1）甲类可燃气体； （2）甲A类物质及液态烃类； （3）甲类固体； （4）极度有害介质 | （1）乙类可燃气体； （2）甲B、乙A类可燃液体； （3）乙类固体； （4）高度有害介质 | （1）乙B、丙A、丙B类可燃液体； （2）丙类固体； （3）中、轻度有害介质 | 不属左述之A、B、C项之物质 |
| 容量* | （1）气体1000m³ 以上； （2）液体100m³ 以上 | （1）气体500～1000m³； （2）液体50～100m³ | （1）气体100～500m³； （2）液体10～50m³ | （1）气体＜100m³ （2）液体＜10m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上。 | （1）1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； （2）在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上。 | （1）在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下； （2）在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上。 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下。 |
| 压力 | 100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | （1）临界放热和特别剧烈的放热反应操作； （2）在爆炸极限范围内或其附近的操作。 | （1）中等放热反应 （如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作； （2）系统进入空气或不纯物质，可能发生的危险、操作； （3）使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； （4）单批式操作 | （1）轻微放热反应 （如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等反应）操作； （2）在精制过程中伴有化学反应； （3）单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作； （4）有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

注：*①有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间；②气液混合反应，应按反应的形态选择上述规定。

附表3.2-2  危险度分级

| 总 分 值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等 级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

F3.3 事故后果模拟

事故后果模拟分析在分析过程中运用数学模型，将复杂的问题或现象用数学模型来描述。这种方法是在一系列的假设的前提下按理想的情况建立的，有的模型经过小型试验的验证，有的则与实际情况有较大出入，但对辨识危险性来说是可参考的。

附件4定性、定量分析过程

F4.1 安全检查表法

F4.1.1安全检查表分析

编制安全检查表从外部安全条件和总平面布置单元、工艺设备设施单元、公用工程及辅助设施单元、安全管理单元等五个方面进行安全评价，对已采用并符合标准规范要求的结果，标以“√”；对不符合标准规范要求的结果，标以“×”。

（1）外部安全条件和总平面布置单元

依据《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014）、《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）等标准、规范编制检查表，对于符合要求的检查项，在检查结果中标以“√”，不符合要求的标以“×”。

涉及企业机密，不予公开。

检查结果：由上表可以看出，神驰化工外部安全条件与总平面布置满足规范要求。

（2）工艺设备设施单元

依据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）等标准、规范编制检查表，对于符合要求的检查项，在检查结果中标以“√”，不符合要求的标以“×”。

涉及企业机密，不予公开。

（3）公用工程及辅助设施单元

依据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）等标准、规范编制检查表，对于符合要求的检查项，在检查结果中标以“√”，不符合要求的标以“×”。

涉及企业机密，不予公开。

（4）安全管理单元

依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等编制检查表，对于符合要求的检查项，在检查结果中标以“√”，不符合要求的标以“×”。

涉及企业机密，不予公开。

F4.1.2安全检查结果小结

通过安全检查表分析得出：神驰化工成立了安全部，设有专职安全管理人员。公司建立了较完善的安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，制订了事故应急救援预案。采用的生产设备和安全措施符合安全要求，但其中存在几点安全隐患，需进一步完善改进。

F4.2 危险度分析

根据该项目的工艺特点，利用危险度评价法的取值表，将过程中存在的危险性，分别从物质、容量、温度、压力及操作五个方面进行判断取值分析。本次评价根据危险度评价法的特点选取危险性较高的设备单元进行危险度评价。

涉及企业机密，不予公开。

F4.3 事故后果模拟

采用“CASSTQRA重大危险源区域定量风险评价与管理”软件对本项目燃料气脱硫塔管道、阀门等设备设施泄漏事故后果进行了模拟计算，各种事故后果具体影响范围见下表（事故后果伤亡半径详细数据事故后果表）。

涉及企业机密，不予公开。

F4.4 个人风险值和社会风险值

（1）个人风险辨识标准

依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018），危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不超过下表中个人风险基准的要求。

附表4.4-1  个人风险基准表

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年） ≤ |
| --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 |

防护目标按设施或场所实际使用的主要性质，分为高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标。

高敏感防护目标包括下列设施或场所：

a）文化设施。包括：综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施。

b）教育设施。包括：高等院校、中等专业学校、体育训练基地、中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的独立地段的学生生活场所。

c）医疗卫生场所。包括：医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救场所；不包括居住小区及小区级以下的卫生服务设施。

d）社会福利设施。包括：福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及附属设施。

e）其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。

重要防护目标包括下列设施或场所：

a）公共图书展览设施。包括：公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。

b）文物保护单位。

c）宗教场所。包括：专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等场所。

d）城市轨道交通设施。包括：独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

e）军事、安保设施。包括专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

g）其他具有保护价值的或事故场景下人员不便撤离的场所。

一般防护目标根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标。一般防护目标的分类参照附表4.4-2。

附表4.4-2  一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等。 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上，或居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下，或居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下，或居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等办公楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积5000㎡以上的 | 总建筑面积5000㎡以下的 |  |
| 商业、餐饮业等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000㎡以上的建筑或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500㎡以上的5000㎡以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500㎡以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上的 | 床位数100张以下的 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000㎡以上的 | 总建筑面积1500㎡以上5000㎡一下的 | 总建筑面积1500㎡以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：影院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000㎡以上的建筑，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000㎡以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业中当班人数100人以上的建筑 | 企业中当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000㎡以上的 | 总占地面积1500㎡以上5000㎡以下的 | 总占地面积1500㎡以下的 |
| 注1：低层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行分类。 注2：人员数量核算时，居住户数和居住人数按照常住人口核算，企业人员数量按照最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按其主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定时，按低层使用的主要性质进行分类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 |  |  |  |

（2）社会风险辨识标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险如附图3.2-2中可容许社会风险标准要求。

附图4.4-1  可容许社会风险标准（F-N）曲线

（3）个人风险计算结果

涉及企业机密，不予公开。

F4.5 重大危险源辨识

F4.5.1重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。单元内存在的危险的化学品数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

- 生产单元、储存单元内存在危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

- 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1...............(1)

式中：

S—辨识指标；

q1、q2…qn—每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1、Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）；

危险化学品储罐以及其他容器、设备及仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

F4.5.2重大危险源辨识过程及结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《化学品分类和标签规范第3部分：易燃气体》（GB 30000.3-2013）、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB 30000.7-2013）等的规定，本次评价项目涉及的物质属于GB18218辨识范围内的危险化学品有放空气、燃料气、凝缩油、柴油。

本次评价将本项目新建气柜及配套设施作为1个储存单元进行危险化学品重大危险源辨识，具体单元划分情况见下表。

附表4.5-1  重大危险源单元划分情况

| 序号 | 单元名称 | 包括的设备设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存单元 | 本项目主要设施包括1座7000m3气柜，1座6.57m3凝缩油罐，1座4.13m3燃料气缓冲罐，2台压缩机（一备一用，柴油箱为容积为5.4m3） |  |

查《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2得知其临界量见下表。

附表4.6-2  涉及的相关物质及其临界量、β值

| 序号 | 物质名称 | 危险性类别 | 类别符号 | 数据来源 | 临界量（t） | β值 | 存在的设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空气 | 易燃气体、类别1 | W2 | 表2 | 10 | 1.5 | 气柜 |
| 2 | 燃料气 | 易燃气体，类别1 | W2 | 表2 | 10 | 1.5 | 燃料气缓冲罐 |
| 3 | 凝缩油 | 易燃液体，类别3 | W5.3 | 表2 | 1000 | 1 | 凝缩油罐 |
| 4 | 柴油① | 易燃液体，类别3 | W5.4 | 表2 | 5000 | 1 | 压缩机 |

注：柴油为压缩机喷液系统的喷液介质，来自外部喷液管线，在压缩过程中起到密封、冷却、降温、降噪的作用。

涉及企业机密，不予公开。

综上所述，本项目未构成危险化学品重大危险源。

附件5法定检测、检验汇总表

涉及企业机密，不予公开。